НАУЧНО – ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ  ОБЪЕДИНЕНИЕ

« ЮНИТЕЛ »

Абонентский  цифровой  концентратор

АЦК   ЮНИТ

Руководство  по  эксплуатации

Версия ПО  2.02

Москва 2000 г.

АННОТАЦИЯ

Абонентский  цифровой  концентратор  (АЦК) ЮНИТ  является  устройством, позволяющим оперативно  решать  проблему  подключения  к  АТС  групп  удаленных  абонентов, преобразование различных типов сигнализаций, а также маршрутизацию транзитных соединений.

К  достоинствам   АЦК производства фирмы ЮНИТЕЛ   относятся:

- универсальность – совместимость с любой цифровой АТС;

- возможность  непосредственного  (без участия  АТС)  установления  соединений  между  абонентами, включенными  в  один  АЦК,  путем  набора  « укороченного »  номера;

- возможность  использования  АЦК в качестве учрежденческо-производственной АТС (УПАТС) малой  и  средней  емкости;

- высокая  надежность  оборудования, обусловленная  использованием  современной  микропроцессорной  элементной  базы  высокой  степени интеграции  от  ведущих  мировых  производителей:  SIEMENS, MITEL, DALLAS, ANALOG DEVISES, INTEL , а  также  передовых  технологий проектирования  и  производства;

- наличие  интеллектуального  модуля  дистанционного  управления  и  диагностики;

- блочно – модульная  конструкция  оборудования, обеспечивающая  возможность  ремонта ( наращивания  емкости )  без  перерыва  в  работе  путем  простой  замены          ( добавления )  соответствующих  ТЭЗов;

- возможность  наращивания  емкости сверх максимальной для одного  АЦК  путем  сопряжения  нескольких  АЦК  по     трактам Е1;

- относительно  невысокая  стоимость  оборудования.

Настоящий документ описывает процесс установки, настройки и включения АЦК в телефонную сеть общего пользования (ТфОП), а также содержит руководство по использованию специального программного обеспечения (ПО) версии 2.03 для управления АЦК.

Контактная информация фирмы-производителя

ООО «Юнител»

ул. Пионерская, д.5

г. Юбилейный

Московская область

Россия

141090

тел/факс (многоканальный): (095) 515-94-99 745-82-61,

(096) 300-19-00, 300-19-01.

E-Mail: unitel@unitel.com.ru,

WWW: http://www.unitel.com.ru

Введение	4

1. Назначение  и  область  применения  АЦК ЮНИТ	5

2. Функциональные  возможности АЦК  ЮНИТ	6

3. Техническое  описание	7

3.1. Устройство  и  принцип  работы  АЦК	7

3.2. Конструкция  и  состав  АЦК  ЮНИТ	8

3.3. Условия эксплуатации	9

3.4. Технические  характеристики	9

3.5. Подключение к АЦК абонентских и соединительных линий	11

4. Управление  и  контроль  АЦК  ЮНИТ	12

4.1. Организация  управления  и  контроля	12

4.2.  программа управления ацк	17

4.2.1. Конфигурирование абонентских линий	19

4.2.2. Конфигурирование соединительных линий	20

4.2.3. Общие установки	22

4.3.  Конфигурирование АЦК ЮНИТ	25

4.3.1. Общие  положения	25

4.3.2. Ведение списка обслуживаемых АЦК	25

4.3.3. Конфигурирование портов АЦК	25

4.3.4. КОНФИГУРИРОВАНИЕ МАРШРУТИЗАЦИИ……………………………………………………….27

4.4. Контроль абонентских  линий  и  мониторинг	28

Приложение А. Перечень услуг АЦК ЮНИТ	31

Приложение Б. Расчет состава и комплектности оборудования	32

Словарь терминов и сокращений	34

# Введение

Настоящее  «Руководство  по  эксплуатации»  содержит  сведения, необходимые  для  обеспечения  правильной  и  безопасной  эксплуатации  оборудования  абонентского  цифрового  концентратора  АЦК  ЮНИТ, и  предназначено для  ознакомления  обслуживающего  персонала  с  устройством, техническими  данными  и  правилами  эксплуатации  АЦК.

В главах 1 и 2 содержатся общие сведения об оборудовании АЦК ЮНИТ.

Глава 3 содержит описание устройства и принципов построения, технические данные и инструкцию по подключению и установке АЦК ЮНИТ.

Глава 4 содержит описание программного обеспечения версии 2.02, применяемой для установки, конфигурирования и управления АЦК.

В приложении А содержится перечень услуг, поддерживаемых АЦК ЮНИТ.

В приложении Б содержатся исходные данные для расчета состава и комплектации оборудования АЦК.

# 1. Назначение  и  область  применения  АЦК ЮНИТ

Абонентский  цифровой  концентратор  АЦК  ЮНИТ  предназначен  для  организации  дистанционного  выноса  по  аналоговым и высокоскоростным  цифровым  линиям  связи  (ВОЛС, РРЛ, медный  кабель)  части  номерной  емкости  опорной  АТС, преобразования различных типов сигнализаций, маршрутизации исходящих и транзитных входящих вызовов.

АЦК  ЮНИТ  может  применяться  на  абонентских  участках  городских, сельских  и  комбинированных  телефонных  сетей  общего  пользования, а  также  муниципальных, ведомственных  и  коммерческих  сетей, подключающихся  к  ВСС  России.

АЦК  ЮНИТ  подключается  к аналоговым и цифровым  АТС  любого  типа и  используется  в  качестве линейного, станционного либо  удаленного  концентратора (маршрутизатора). Подключение к аналоговым АТС осуществляется по 2-х, 3-х, 4-х и 6-ти проводным СЛ, а к цифровым АТС -  потоками E1. Возможно  включение  АЦК   в  АТС  по  ВОЛС  или  РРЛ  через  соответствующие  устройства  сопряжения  (в составе АЦК могут поставляться ТЭЗы оптических модемов).

Варианты  подключения  АЦК  ЮНИТ  к  АТС  показаны  на  рисунке 1.

Рис.1. Варианты  подключения  АЦК  ЮНИТ  к  АТС

АЦК  ЮНИТ  может  использоваться  также в  качестве  выносного  абонентского  модуля (подстанции) цифровой АТС либо в качестве учрежденческо-производственной  АТС (УПАТС).

# 2. Функциональные  возможности АЦК  ЮНИТ

АЦК  ЮНИТ  обеспечивает  предоставление  следующих видов связи:

- автоматической внутристанционной связи  между всеми абонентскими линиями, включенными в концентратор, путем набора сокращенного  номера;

- автоматической исходящей связи  к  абонентам  телефонной сети общего  пользования через опорную  АТС;

- автоматической входящей  связи  от  абонентов  телефонной сети  общего  пользования  через  опорную  АТС;

- автоматической исходящей и входящей междугородной связи  через  опорную  АТС.

- автоматического транзита с преобразованием типов сигнализаций и маршрутизацией.

По  абонентским  линиям  АЦК  ЮНИТ  работает  с  абонентскими  установками  (ОАТУ)  следующих  типов:

- телефонные  аппараты  с  декадным  набором  номера;

- телефонные  аппараты  с  частотным  набором  номера;

- аппаратура  передачи  данных  и  факсимильной  связи  с  установкой  соединения  согласно  телефонного  алгоритма;

- ISDN терминалы с Uk0 или S интерфейсом.

АЦК  обеспечивает  прохождение  следующих  сигналов, передаваемых  по  абонентским  линиям  между ОАТУ  и  АТС:

- разговорных  сигналов  в  диапазоне  300…3400 Гц;

- сигналов  состояния абонентского  шлейфа;

- сигналов  декадного  и  частотного  набора  номера;

- сигналов  нормированного  размыкания  шлейфа  (запрос  услуг);

- вызывного  сигнала  частотой  25 Гц;

- сигналов  систем  охранной  сигнализации.

АЦК  обеспечивает  абонентам  следующие  услуги:

- различные  варианты  переадресации  вызова;

- временный  запрет  входящих  и  исходящих  вызовов;

- маршрутизация  по  различным  направлениям;

- установка  серийного  номера  (многоканального  телефона);

- автоматический  набор  номера  при  поднятии  трубки;

- уведомление о входящем вызове;

- объединение в конференцию до 64 абонентов.

# 3. Техническое  описание

# 3.1. Устройство  и  принцип  работы  АЦК

АЦК ЮНИТ представляет собой модульное аналого-цифровое устройство, состоящее из модуля коммутации и управления (МКУ) и подключаемых к нему абонентских модулей  (АМ). В свою очередь МКУ по трактам Е1 соединяется с опорной АТС, а к АМ  подключаются  абонентские  линии  ( АЛ ) (см. рис.2).

Конструктивно модуль МКУ соответствует ТЭЗ MUX, абонентскому модулю (АМ) соответствует ТЭЗ РА, цифровому линейному комплекту и групповому устройству управления соответствует ТЭЗ LINE.

ТЭЗ LINE является универсальным и работает в том или ином качестве в зависимости от установленного программного обеспечения.

АЦК осуществляет прямое и обратное аналого – цифровое преобразование сигналов ТЧ, поступающих по абонентским линиям, цифровое мультиплексирование/ демультиплексирование сигналов в потоки Е1 (ИКМ – 30) с концентрацией абонентской нагрузки. Одновременно АЦК осуществляет согласование протоколов сигнализаций, циркулирующих между АЦК и АТС с одной стороны, и между АЦК и оконечными телефонными  устройствами  (ОАТУ) – с  другой.

PCM – внутренний ИКМ-интерфейс системы (30В +D).

IOM2 – (ISDN Oriented Modular) специализированный интерфейс системы (2B+D).

Для настройки, конфигурирования и диагностики АЦК к МКУ через интерфейс RS – 232 может подключаться внешний компьютер. Дистанционный контроль работы АЦК осуществляется с помощью компьютера, который подключается к АЦК через модем по коммутируемой   линии  связи (см. раздел 4.1).

# 3.2. Конструкция  и  состав  АЦК  ЮНИТ

Оборудование АЦК ЮНИТ выполнено в модульном конструктиве ЕВРОМЕХАНИКА – 19  со съемными платами  (ТЭЗами), подключаемыми к  кроссплате  с  помощью  врубных  разъемов.  Соединение  ТЭЗов  между собой  осуществляется с помощью кроссплаты и внешних шнуров с разъемами. Внешними кабелями соединяются между собой ТЭЗы IOM и LINE (ГУ). Для удобства обслуживания  АЦК  все разъемы для внешних соединительных кабелей вынесены на передние  панели ТЭЗов. Серийный номер ТЭЗа расположен на обратной стороне платы, а заводской номер АЦК  на обратной стороне кросс-платы.

В состав  АЦК  ЮНИТ  входят следующие ТЭЗы:

- PA          - ТЭЗ  абонентских линий  ( АЛ ) – устанавливаются в слоты № 2-9,11-15,18;

- MUX      - ТЭЗ коммутации и управления  ( КУ ) – устанавливается в слот № 17;

- LINE      - ТЭЗ  группового  управления ( ГУ )  абонентскими  линиями –

устанавливаются в слоты № 9-16 в зависимости от конфигурации АЦК;

- LINE      - ТЭЗ  первичных  цифровых  трактов ( ПЦТ ) – устанавливаются в слоты № 9-16

в зависимости от конфигурации АЦК;

- IOM       - ТЭЗ  IOM (согласующая  плата) – устанавливается в слоты № 1,10;

- POWER - Блок  питания.

Внешний  вид  АЦК  и  расположение ТЭЗов в конструкции  показаны на рисунке 3.

Назначение органов сигнализации:

ТЭЗ IOM – индикаторы CL и FS указывают на наличие синхронизации и должны постоянно светиться. Индикаторы групп U и D указывают на наличие  обмена данными между ГУУ и абонентскими комплектами в соответствующих декадах крейта.

ТЭЗ PA – свечение индикаторов 0-3 свидетельствуют о занятии линии абонентом.

ТЭЗ LINE (ПЦТ) – свечение индикаторов LOSC 0 и LOSC 1 свидетельствует об отсутствии несущей частоты в цифровом потоке, при появлении несущей индикаторы гаснут. Индикаторы Rx и Tx не используются.

ТЭЗ MUX – свечение индикаторов P0 и P1 свидетельствуют об активном состоянии COM1 и COM2. Индикаторы Rx и Tx загораются при приеме-передачи данных в ТЭЗ коммутации и управления.

POWER – свечение индикаторов +5V, -5V, -60V, IN 220V AC, IN 60V DC, свидетельствует о наличии соответствующих входных и выходных напряжений БП. Светящийся индикатор ALARM указывает на аварию БП.

В  комплект поставки  оборудования  АЦК  ЮНИТ входит программное обеспечение (ПО), которое  обеспечивает:

- настройку  АЦК  на  используемые  абонентские  линии;

- управление АЦК  в  целом  и  отдельными  линиями ( блокирование / разблокирование; сброс  линий; включение / выключение  абонентов; запись  абонентских номеров  и  т.п. );

- получение  информации  о  текущем  состоянии  АЦК  и  его  конфигурации;

- тестирование  и  диагностику  абонентских  соединительных  линий  с  целью  оперативного   устранения  неисправностей, самотестирование  АЦК.

Микросхемы с программным обеспечением устанавливаются в следующие ТЭЗы:

- ТЭЗ MUX – микросхема FLASH-памяти АТ29С010 с наклейкой SERVER;

- ТЭЗ LINE (ГУ) – микросхема 27С512 с наклейкой AL;

- ТЭЗ LINE (ПЦТ) – микросхема 27С512 с наклейкой Е1;

# 3.3. Условия эксплуатации

АЦК ЮНИТ расчитан на эксплуатацию в закрытых помещениях при температуре  окружающего воздуха от 5 до 40 С, относительной  влажности 80 % при температуре 25 С  и относительном давлении от 84 до 106.6  кПа.

# 3.4. Технические  характеристики

Технические характеристики АЦК ЮНИТ приведены в таблице 1.

Таблица 1. Технические характеристики АЦК ЮНИТ

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Максимальное количество подключаемых абонентских линий (для 1 базового модуля АЦК) | 378 |
| Коэффициент концентрации | 1  12 |
| Максимальное число потоков Е1 для связи с АТС (для 1 базового модуля АЦК) | 15 |
| Параметры передачи разговорных и тональных частот | В соответствии с Рекомендациями G. 713 МСЭ – Т |

Электрические характеристики  двухпроводного  стыка  и  параметры  абонентской  сигнализации:

| Полное сопротивление (Z) | 600 Ом |
| --- | --- |
| Максимальное сопротивление абонентского шлейфа (включая сопротивление ТА) | 2600 Ом |
| Метод набора номера | декадный и ( или ) частотный |
| Частота генерируемого вызывного сигнала | 25  2 Гц |
| Амплитуда вызывного сигнала | 95 Вэфф |
| Мощность вызывного сигнала, выделяемая на звонковой цепи ТА | не менее 100 мВт |
| Временные характеристики вызывного сигнала | Эмуляция значений транслируемых АТС (или 0.8 – 1.1 с посылка, 3.2 – 4.4 с пауза ) |
| Искажение длительности импульсов набора номера при трансляции шлейфным способом | не более  2 мс |
| Параметры цифрового стыка 2048 кбит/с | в соответствии с Рекомендациями G. 703, G. 704 МСЭ, ETS-300-011 ETSI (PRI) |
| Протоколы сигнализации цифровых трактов : | - протокол сигнализации по двум выделенным каналам ( 2ВСК ) R1.5 с передачей номера вызываемого абонента декадным кодом, многочастотным кодом «импульсный челнок» или «импульсный пакет». - протокол межстанционной сигнализации R2 по рекомендациям Q.310  Q. 400. - Протокол EDSS1 по рекомендациям : - Q 920, Q 921, Q 930-Q 940 |

Звуковые  сигналы, подаваемые  абоненту:

| Ответ станции | Непрерывный сигнал частотой 425 Гц. Подается абоненту после снятия трубки в том случае, если он не был безотбойным и АЦК готов принять от абонента номер. После набора первой цифры сигнал снимается. |
| --- | --- |
| Контроль посылки вызова (КПВ) | Периодические импульсы частотой 425 Гц. Длительность импульса 1 сек, пауза между импульсами 4 сек. Сигнал подается в том случае, когда абонент набрал полностью номер и на аппарат встречной стороны идут сигналы вызова. Сигнал снимается после ответа встречной стороны. |
| Занято | Прерывистый сигнал частотой 425 Гц. Состоит из импульсов длиной 400 мс и пауз между ними такой же длительности. Подается в том случае, если вызываемый абонент занят разговором или набором номера. Занято подается также после отбоя одной из сторон по окончании разговора. |

| Конструкция | блочно–модульная, евростандарт 19 дюймов, 6 U |
| --- | --- |
| Электропитание | переменное напряжение 220 В, 50 Гц через устройство бесперебойного питания (UPS) или постоянное напряжение 48-60В |
| Потребляемая мощность | не более 2 Вт / порт |
| Режим работы | круглосуточный без постоянного присутствия обслуживающего персонала |

# 3.5. Подключение к АЦК абонентских и соединительных линий

Подключение к АЦК абонентских линий осуществляется через внешний кросс, к которому заблаговременно должны быть подведены  абонентские  линии.

Подключение АЦК к кроссу осуществляется с помощью внешних многопарных соединительных кабелей через 25 – штырьковые разъемы, расположенные на передней панели ТЭЗов абонентских линий. Для этого 4 пары (8 пар) каждого соединительного кабеля предварительно подпаиваются к соответствующим контактам ответной части разъема согласно схемам, приведенным на рисунках 4 и 5, а другие концы этих пар подсоединяются к  соответствующим  контактам  кросса.

Цифровые  соединительные линии  подсоединяются непосредственно к  АЦК через  разъемы  на  передней  панели  ТЭЗа  первичных  цифровых  трактов.  Для  этого  к  соответствующим  жилам  кабеля  припаиваются  ответные  части  разъемов  согласно  схеме, представленной  на  рисунке 6.

Рис. 4. Схема  подключения  абонентских  линий  к  разъему  4-х портового  ТЭЗа

Рис.5. Схема  подключения абонентских линий               Рис. 6.  Схема  подключения цифровых линий

к  разъему  8-ми портового  ТЭЗа

# 4. Управление  и  контроль  АЦК  ЮНИТ

# 4.1. Организация  управления  и  контроля

Управление  и  контроль  АЦК  ЮНИТ  осуществляются  с  помощью  специального программного обеспечения, исполняемого на компьютере, подключенном через  интерфейс  RS - 232  к  АЦК  непосредственно, либо через  модем  и  линию  связи - дистанционно. Во  втором случае  рабочее  место  оператора АЦК  может  располагаться  в  любом  удаленном месте, оборудованном абонентской линией  сети  ТфОП, к  которой  через  последовательный  порт   и  модем  может  быть  подключен  компьютер.

Для  организации  удаленного доступа  оператора  к АЦК из  номерной  емкости АЦК  выделяется  отдельный (системный) номер, а  управляющий вход АЦК  (последовательный порт)  через  модем  подключается к  сети  ТфОП. Доступ  оператора к  АЦК  осуществляется путем набора системного номера и соединения модема рабочего места с модемом, подключенным к управляющему порту АЦК.

Внимание! Системный номер может изменяться только с помощью компьютера, подключенного к АЦК непосредственно по RS - 232. Дистанционное изменение системного номера не допускается.

При  этом компьютер  не  является  неотъемлемой  частью  АЦК  и  может  подключаться  лишь  на  время  выполнения  необходимых  работ.

С  одного  рабочего  места  оператора  может  осуществляться  централизованное  управление распределенным  множеством  АЦК.

Подключение модема к АЦК осуществляется следующим образом:

- подготовить соединительный шнур модема с АЦК согласно схеме, представленной на рисунке 7.

25 PIN  папа             9PIN папа

---------------------------------------------

2  ........................  2

3  ........................  3

20.......................   4

5..........................  6

6..........................  7

4 .........................  8

7 .........................  5

Рис. 7. Схема распайки соединительного шнура модема с АЦК

- проинициализировать установки модема. Для этого соединить модем с компьютером и с  помощью любой программы терминала ввести строку инициализации  указанную ниже:

ДЛЯ ROBOTICS

команда 		ATZ

ответ модема 	OK

команда 		ATY0

ответ модема 	OK

команда 		AT&A0&B1&I0&M5&N6&R1&S1S0=1 (для АЦК)  и  S0=0 (для системы управления)

ответ модема 	OK

команда 		AT&W0

ответ модема 	OK

ДЛЯ ZYXEL

команда                  ATZ0

ответ модема         OK    -

команда                 AT&B1&H0&K4&N0&S1  FOR ADC  S0=1 (для АЦК)  и

S0=0 (для системы управления)

ответ модема        OK

команда                AT&W0

ответ модема        OK

-  соединить специальным кабелем разъем последовательного порта модема DB25S (DB9S ) с разъемом   DB9S  последовательного  порта  АЦК;

- соединить разъем RJ11  модема для подключения двухпроводной  коммутируемой линии  с  портом  АЦК, соответствующим выделенному  системному  номеру;

- нажать в произвольной последовательности все  кнопки  RESET ( сброс ) на лицевых панелях ТЭЗов  АЦК.

После этого необходимо проверить состояние индикации на ТЭЗах АЦК. При нормальном режиме функционирования должна присутствовать следующая индикация:

На блоке питания (ТЭЗ POWER) должен светиться один из индикаторов присутствия входного напряжения (= 60В), ~ 220В, а также 3 индикатора наличия выходного напряжения (+5В, -5В, = 60В).

На ТЭЗе MUX должен светиться индикатор Р0;

На ТЭЗе IOM должны светиться:

CL – наличие тактовой частоты;

FS – наличие кадровой частоты;

U – наличие потока IOM в прямом направлении;

D – наличие потока IOM в обратном направлении;

(U,D – по одному индикатору на каждые 4 ТЭЗа РА.)

Индикатор LOSCна ТЭЗе LINE (при использовании в качестве ПЦТ) светиться не должен.

Управление услугами АЦК осуществляется как оператором, так и абонентами. При этом абонент со своего телефонного аппарата с тональным набором используя команды, приведенные в таблице 2, может включить или выключить разрешенную оператором услугу. Перечень услуг, поддерживаемых АЦК ЮНИТ, находится в приложении А.

Таблица 2. Команды для активации и деактивации услуг, подаваемые абонентом с ТА с тональным набором

| Услуги, предоставляемые абонентам, имеющим телефонный аппарат с частотным набором номера, предварительно устанавливаемые на АЦК. |  | Директивы для оператора |
| --- | --- | --- |
| Наименование услуги | Команды |  |
| Прямая связь без набора номера: а) С выдержкой времени 10 сек. б) Без выдержки времени. | Включение услуги: *52 * N # Отмена услуги: # 52 # Включение услуги: *53 * N # Отмена услуги: # 53 # где N- номер телефона абонента Б |  |
| 2. Переадресация вызова: а) Немедленная переадресация. б) С выдержкой времени ( вызов перенаправляется после трех посылок ). в) При занятости абонента Б на другой номер. | Включение услуги: *21 * N # Отмена услуги: # 21 # Включение услуги: *61 * N # Отмена услуги: # 61 # Включение услуги: *67 * N # Отмена услуги: # 67 # |  |
| 3. Временный запрет вызовов: а) Запрет исх. межгород б) Запрет исх.город в) Запрет исх.связи (кроме спец.служб) в) Запрет вход.связи | Включение услуги: *34 * П * 1 # Отмена услуги: # 34 * П * 1 # Включение услуги: *34 * П * 4 # Отмена услуги: # 34 * П * 4 # Включение услуги: *34 * П * 7 # Отмена услуги: # 34 * П * 7 # Включение услуги: *35 * П # Отмена услуги: # 35 * П # где П - 4-х значн. Пароль |  |
| 5. Серийное включение. | Серийное включение |  |
| 6. Сокращенный набор номера. Используются 4-х значные сокращенные номера вида 6 ххх |  |  |
| 7. Разрешение конференций | Включение услуги *43# Отмена услуги #43# |  |
| 8 Уведомление о входящем вызове | Включение услуги *37# Отмена услуги #37# |  |
| 9. Добавить в конференцию | FLASH(RECALL)*38# |  |
| 10. Объединить конференцию | FLASH(RECALL)*39# |  |
| 11. Текущая переадресация | FLASH(RECALL)N |  |
| 12. Отмена всех установленных услуг | #99# |  |

Ниже представлены возможные сценарии действий абонента по управлению услугами.

Переадресация разговора.

Абонент А говорит по телефону с абонентом Б и нажимает кнопку RECALL (FLASH) после чего у абонента Б наступает тишина а  абоненту А выдается специфический прерывистый сигнал 200мс импульс 200мс пауза. Далее абонент А набирает номер абонента С и дозвонившись кладет, трубку после чего , абоненты Б и С соединяются. Если на стороне абонента С нет нужного лица или занято, то абонент А нажав повторно кнопку RECALL (FLASH) возвращается к разговору с абонентом А, а абоненту С выдается отбой.

Переадресация разговора возможна только при разрешенной услуге УСТАНОВКА КОНФЕРЕНЦ-СВЯЗИ:

РАЗГОВОР->FLASH(RECALL)->N абонента С->Абонент А кладет трубку->Б и С соединяются.

Создание конференции.

Абонент А  дозвонившись до абонента Б нажимает кнопку RECALL (FLASH) после чего у абонента Б наступает тишина а  абоненту А выдается специфический прерывистый сигнал 200мс импульс 200мс пауза. Далее абонент А набирает  функцию добавления абонента Б в конференцию *38# и слышит сигнал подтверждения после чего нажимает кнопку RECALL (FLASH) и, дозвонившись до абонента С, повторяет добавление в конференцию.

Таким образом, абонент А может добавить в конференцию еще несколько абонентов, после чего он набирает последовательность RECALL (FLASH) *39# и объединяет всех в конференцию.

Создание конференции возможно только при разрешенной услуге УСТАНОВКА КОНФЕРЕНЦ-СВЯЗИ:

N абонента Б->FLASH(RECALL)->*38#->FLASH(RECALL)->N абонента С->FLASH(RECALL)->*38#->FLASH(RECALL)->N абонента Д->FLASH(RECALL)->*39#->абоненты объединяются в конференцию.

Уведомление о входящем вызове

Абонент А разговаривает с абонентом Б, в этот момент абоненту А звонит абонент С. Абонент А получает на фоне разговора сигнал уведомления о входящем вызове с периодичностью 10 сек. Нажав клавишу FLASH(RECALL) абонент А переключается на абонента C, а  абонент Б  становится на удержание. Поговорив с абонентом С абонент А нажимает клавишу FLASH(RECALL)  и возвращается к разговору с абонентом Б, а абоненту С выдается отбой. Если абонент А не переключился на абонента С, то после того, как он положит трубку, его телефон зазвонит и, подняв трубку, абонент А соединится с абонентом С.

Уведомление о входящем вызове возможно только при разрешенной услуге УВЕДОМЛЕНИЕ О ВХОДЯЩЕМ ВЫЗОВЕ, а переключение при  разрешенной услуге УСТАНОВКА  КОНФЕРЕНЦИИ:

Разговор А и Б ->Сигнал уведомления -> FLASH(RECALL)->Разговор А и С-> FLASH(RECALL)->Разговор А и Б.

4.2.  Программа управления АЦК

Программное обеспечение рабочего места оператора АЦК ЮНИТ реализовано в двух вариантах: под управлением ОС MS DOS или WINDOWS (дальнейшее описание относится к управляющему ПО для WINDOWS).

Для загрузки программы на выполнение достаточно набрать в командной строке CONTROLW.exe и нажать ENTER  или же воспользоваться для этого любой программой-оболочкой для доступа к файловой системе компьютера.

После запуска  программы на  экране монитора  формируется главное  окно управления (рис.8).

Рис.8. Главный экран программы управления.

Главное окно управления разделено на две области: слева  расположены кнопки управления АЦК, а  справа – размещены основные установки  для  всех портов  данного  АЦК (их перечень приведен в таблице № 3).

В левой части главного окна программы управления расположены следующие кнопки с указанием функциональных клавиш:

Настр.потоков (F11);

Настр.портов (F1);

Распространить (F4);

Назначить номера;

Запис.тек.порт (F2)

Чтен.тек.порт (F3);

Записать порты (F7);

Прочит.порты (F8);

Состоян.порта (F9);

Общее состояние

Окно LOG (F10) -

Фильтр LOG -

Установки в файл -

Биллинг -

Таблица 3. установки портов АЦК.

| № п/п | Наименование установки | # Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Тип порта | Тип сигнализации для текущего порта |
| 2. | Входящая группа | Закрепление АЛ за соединительными линиями определенного исходящего направления с целью дальнейшей маршрутизации |
| 3. | Исходящая группа | Закрепление АЛ за соединительными линиями определенного входящего направления с целью дальнейшей маршрутизации |
| 4. | Входящее направление | См.п.4.3.4. |
| 5. | Исходящее направление | См.п.4.3.4. |
| 6. | Номер телефона | Закрепление номера за данным физическим портом |
| 7. | Примечания | Поле для информации пользователя |
| 8. | Т | Номер ТЭЗа для аналоговых портов |

АЦК поддерживает следующие типы портов:

- Выключен

- Абонент

- ISDN Абонент U

- ISDN Абонент S

- Транк

- СЛ 2-х пр. исх. декада

- СЛ 2-х пр. исх. тон

- СЛ 2-х пр. вх-исх декада

- СЛ 2-х пр. вх-исх тон

- СЛ 2-х пр. вх

- СЛ 3-х пр. исх

- СЛ 3-х пр. вх

- СЛ 4-х пр. исх. 2600

- СЛ 4-х пр. вх. 2600

- СЛ CAS декада исх.

- СЛ CAS декада вх.

- СЛ CAS R1.5 исх.

- СЛ CAS R1.5 вх.

- СЛ CAS R2 исх.

- СЛ CAS R2 вх.

- СЛ CAS R2 вх.-исх.

- СЛ CAS импульсный пакет исх.

- СЛ CAS импульсный пакет вх.

- СЛ ОКС U

- СЛ EDSS 1

- СЛ V5.2

- Прямое соединение.

Выбор типа текущего порта выполняется нажатием клавиши «ПРОБЕЛ» либо дублированием щелчком левой клавиши мыши.

В зависимости от типа выбранного порта меняется перечень установок, доступных для конфигурирования.

# 4.2.1. Конфигурирование абонентских линий

Внешний вид окна конфигурирования АЛ приведен  на рисунке 9.

Рис. 9. Настройки порта АЛ.

Перечень установок и доступных услуг для АЛ представлен в таблице 4.

Таблица 4. Установки и услуги АЦК для абонентских линий.

| № п/п | Наименование установки | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Категория абонента | Установка категории, которая будет выдаваться в информации АОН |
| 2. | Связь через АМТС Городская связь Внутренняя связь | Запрет для данной АЛ различных вариантов выхода в сеть, кроме спецсвязи 01, 02, 03 и т.д. |
| 3. | Пароль для установки услуг | 4-х значная комбинация цифр для доступа к услугам |
| 4. | Услуги АЦК : Немедленный автонабор Автонабор через 10 с Номер автонабора Немедленная переадресация Переадресация через 3 звонка Переадресация при «Занято» Номер переадресации Запрет исх. межгорода Запрет исх. городской связи Запрет входящей связи Конференц-связь Уведомление о входящем вызове | Оператор может разрешить либо запретить предоставление определенных услуг абоненту. Абонент может со своего телефонного аппарата с тональным набором включить либо выключить те услуги, которые ему разрешены оператором. |

# 4.2.2. Конфигурирование соединительных линий

Ниже содержится описание установок для соединительных линий. Все соединительные линии делятся на аналоговые (2-х, 3-х, 4-х проводные) и линии цифрового потока 2048Кбит/с.

Вид окна установок  СЛ показан на рисунке 9.

В таблице 5 представлено описание параметров установок для всех СЛ. В зависимости от типа (аналог/цифра) и вида СЛ (входящая, исходящая, входяще-исходящая) некоторые из параметров могут отсутствовать для конкретного порта.

Рис.9. Настройки порта СЛ.

Таблица 5. Установки для соединительных линий

| № п/п | Наименование установки | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Линейная сигнализация | Город/межгород |
| 2. | Система отбоя | «односторонняя/двусторонняя» применяется только для линейной сигнализации «городская» |
| 3. | Замещающий АОН | Номер АОН, который присваивается всем вызовам проходящим через данный порт. |
| 4. | Отбой при ошибке АОН | Запросить прохождение вызова если АОН не определен. |
| 5. | Запрос АОН | Запрашивать ли АОН |
| 6. | Тональные сигналы (исходящие и входящие) | Проключение звукового тракта на стадии ожидания ответа Б для сигнализаций в которых используется внутриполосная информация о вызове.. |
| 7. | Способ набора | Передача номера блоком (BLOCK) или по одной цифре (OVERLAP). |

# 4.2.3. Общие установки

Закрепление АЛ и СЛ за определенными направлениями осуществляется путем присвоения соответствующим портам номера от 1 до 99. Это означает, что  исходящая связь с АЛ с некоторым номером  ( от 1 до 98 ) устанавливается через свободную СЛ с таким же номером . Если же АЛ присвоен номер 99 , то исходящая связь с нее устанавливается через любую свободную СЛ независимо от ее номера. Аналогичным образом происходит установление входящей связи, а именно, входящая связь с входящей СЛ с определенным номером устанавливается через АЛ  с таким же номером.

При нажатии кнопки «Настройка» в окне управления появляется окно общих настроек АЦК. Вид окна общих настроек приведен на рисунке 10.

Рис. 10. Окно общих настроек АЦК.

При обслуживании  нескольких  АЦК, каждому  из  них  присваивается  порядковый  номер   и  условное  наименование, которые заносятся в таблицу.  Кроме  того, в таблицу  заносится номер доступа, групповой номер, длина номера и префикс набора внутреннего номера  для каждого обслуживаемого  АЦК.

Номер системного телефона – это абонентский номер линии, к которой подключается модем для дистанционного управления.

Групповой номер с тональным донабором - это номер из абонентской емкости опорной АТС, по которому осуществляется доступ к АЦК с целью выхода на конкретного абонента с помощью тонального донабора  3-х значного  внутреннего  номера.

Длина номера (Дл.вн.№) –  количество цифр в абонентском номере опорной АТС.

Префикс набора (Внутр.№) – цифра, набираемая перед внутренним номером  для установления  внутристанционной  связи  между абонентами АЦК.

##### Настройка потоков

Далее нажав кнопку F11 вызывается окно настройки потоков Е1.Общий вид окна показан на рисунке 11.

Рис.11. Окно настройки потоков Е1.

Изменение режима работы потоков производится клавишей ПРОБЕЛ, считывание текущего состояния выбранного потока – кнопкой F3. Колонка TX отражает передаваемые в 16-м канальном интервале сигнальные комбинации, колонка RX –принимаемые. Alarm =0  сигнализирует о нормальном приеме несущей E1, Alarm=1 – об отсутствии потока. RemoteAlarm =0 показывает , что удаленная сторона нормально принимает сигнал E1 от АЦК, RemoteAlarm =1 – показывает, что поток от АЦК на удаленной стороне отсутствует.  RIR – это регистр определяющий качество фазовой синхронизации и должен быть равен 0. FAS – счетчик ошибок фазовой синхронизации.

Возможны 3 режима синхронизации потока E1:

1. Ведомый – поток  выделяет синхронизацию из принимаемого сигнала.

2. Ведомый-мастер – поток  выделяет синхронизацию из принимаемого сигнала и синхронизирует внутренний системный генератор АЦК. Из всех потоков в таком режиме может работать только один.

3. ВЕДУЩИЙ  -  поток берет синхронизацию от системного генератора АЦК и передает синхронизацию для  ведомого устройства.

ВНИМАНИЕ!

1. ИЗМЕНЕНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ПОТОКОВ ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО В АВТОНОМНОМ РЕЖИМЕ (ПРИ РАБОТЕ ЧЕРЕЗ COM-ПОРТ КОМПЬЮТЕРА БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОДЕМА).

2. ПРИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ИНСТАЛЛЯЦИИ АЦК НЕОБХОДИМО В РЕЖИМЕ “СОЕДИНЕНИЕ УСТАНОВЛЕНО”  УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ РАБОТЫ ПОТОКОВ И УБЕДИТЬСЯ В ПРАВИЛЬНОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ, НА КОТОРУЮ УКАЗЫВАЮТ НУЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ, Alarm, RemoteAlarm RIR и FAS В НИЖНЕЙ СТРОКЕ МЕНЮ НАСТРОЙКИ ПОТОКОВ.

## Мониторинг

При нажатии кнопки  F10 («ОкноLOG») включается режим  мониторинга  текущего  состояния  выбранного АЦК и появляется окно мониторинга, которое имеет вид, показанный на рисунке 11.

Рис.11. Окно LOG.

4.3.  Конфигурирование АЦК ЮНИТ

# 4.3.1. Общие  положения

После  включения  питания  происходит  самотестирование  оборудования, в ходе  которого  проверяется  наличие  абонентских  комплектов, цифровых потоков, аварийной сигнализации  и т.д.  Если  в  это  время  к  порту  АЦК  подключен  компьютер  в  режиме  мониторинга, то на  экран  монитора  выдаются  соответствующие  сообщения.

Требуемую  конфигурацию и установки  АЦК  можно  задавать  без  подключения   реальных  абонентских  линий  и  цифровых  трактов.

# 4.3.2. Ведение списка обслуживаемых АЦК

Ведение списка обслуживаемых АЦК осуществляется из окна общих настроек. Находясь в этом окне оператор имеет возможность:

- внести в таблицу под определенными номерами  все обслуживаемые АЦК;

- выбрать и закрепить для работы с ним определенный АЦК  из  списка.

Для редактирования данных по конкретному АЦК необходимо клавишами Up/Down ( / ) выбрать желаемую строку (или стать на пустую для добавления информации) и нажатием клавиши Enter выбрать поле для ввода информации. После окончания редактирования информации снова нажать Enter и перейти к следующему.

Для чтения/записи параметров АЦК необходимо установить связь с АЦК нажатием клавиши F5. Перед сохранением установок в АЦК осуществляется контроль данных. Если установки в таблице не совпадают с реальными установками данного АЦК,  появляется сообщение «Внимание! Установки в АЦК не совпадают. Заменить Y/N?». Если вы уверены, что сохраняемые параметры относятся к текущему АЦК подтвердите ввод клавишей ”Y”. Данное сообщение относится только к информации об АЦК и установкам потоков. Для записи остальных параметров портов необходимо пользоваться соответствующими командами.

Внимание! Конфигурирование АЦК может производится только в режиме установленной связи (команда F5), индикатор «Conn» должен быть подсвечен зеленым цветом.

# 4.3.3. Конфигурирование портов АЦК

Оператор  имеет возможность  с  помощью  программы  управления АЦК решать следующие задачи:

-  задавать  или  изменять  для  каждой  абонентской или  соединительной  линий основные    установки;

-   запрещать либо разрешать  абонентам доступ к  определенным услугам АЦК;

-  осуществлять мониторинг текущего состояния абонентских и соединительных линий.

Перед началом работы АЦК необходимо задать следующие установки, для этого необходимо задать  значения  установок  и  услуг  АЦК в  следующей последовательности:

- Выбрать порт для конфигурирования.

- Установить  тип  порта.

- Закрепить  абонентские  номера  за  АЛ.

- Задать  остальные  установки.

- Задать  услуги, которыми разрешено пользоваться абоненту.

Установка типа порта осуществляется с помощью курсора и клавиши «ПРОБЕЛ».  Для этого курсор необходимо поставить в положение «Тип  порта» и нажимать клавишу «ПРОБЕЛ» до тех пор, пока в окне установится с нужный тип порта.

Закрепление  абонентских  и соединительных линий.

а) Нумерация абонентских и соединительных линий  в АЦК  является  общей  и жестко привязана к  слотам, в которые  могут вставляться ТЭЗы  ПЦТ или  ГУ  (карты).

Карты нумеруются от 1 до 7  справа - налево, причем  №1 соответствует  16-му слоту крейта, №2 – 15-му  и т.д.

Полная емкость  каждой карты  соответствует емкости 2-х  потоков  Е1: 64 абонентских или соединительных линии. Однако, в каждом потоке  Е1  нулевой  канальный интервал используется для внутриаппаратного обмена служебной информацией, поэтому реальная емкость каждой карты на единицу меньше.

Таким образом, группа  АЛ  или  СЛ, обслуживаемых картой  №1  будет иметь  нумерацию  от  1  до  63, картой №2 – от 65  до  127  и т.д.

Нумерация АЛ внутри каждой группы из 63-х  АЛ ( 8-ми ТЭЗов ), обслуживаемых одним ГУ, производится в каждом  ТЭЗе  АЛ  сверху – вниз,  согласно Рис.5,  и  по ТЭЗам  слева – направо, начиная  от ТЭЗа  IOM, как показано  на рисунке 12.

Общая нумерация  СЛ  АЦК  определяется номером цифрового потока  и  номером  СЛ  в  потоке.

Нумерация СЛ  в каждом  цифровом  потоке  соответствует  нумерации  канальных  интервалов  цифрового  потока Е1  согласно  Рекомендации  G 704 МККТТ, ГОСТ 26886 – 86. При  этом каждый 16-й  канальный  интервал  используется для сигнализации.

На передней панели ТЭЗа  ПЦТ  верхний разъем  соответствует первому цифровому потоку, а нижний – второму.

Таким образом, если ТЭЗ  ПЦТ  находится в слоте №1, СЛ  в первом цифровом потоке имеют номера  с  1 по  31  ( исключая  16 ), а во втором -   с 33 по  63   ( исключая  48 ).  Соответственно, если ТЭЗ  ПЦТ  в  слоте  №2, в  первом цифровом  потоке  номера  с  65  по  95  ( исключая 80 ), а  во  втором  -  с 97  по 127 ( исключая 112 ).

IOM

IOM

| 1 IOM | 2 (0) 1 2 3 4 5 6 7 | 3 8 9 10 11 12 13 14 15 | 4 . . . | 5 . . . | 6 . . . | 7 . . . | 8 . . . | 9 . . . 60 61 62 63 | 10 IOM | 11 (64) 65 66 67 68 69 70 71 | 12 . . . | 13 . . . 84 85 86 87 | 14 ГУ 3 LINE | 15 ПЦТ 2 LINE | 16 ГУ 1 LINE | 17 ГУ 0 LINE | 18 MUX | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

IOM

| 1 IOM | 2 (128) 129 130 . . . | 3 . . . | 4 . . . | 5 . . . | 6 . . . | 7 . . . | 8 . . . | 9 . . . 188 189 190 191 | 10 IOM | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Рис.12. Схема нумерации  АЛ  в  АЦК.

Примечание.  Номер  в  скобках  на  рисунке  означает, что  к  данному  порту  АЛ  не  подключается.

б)  Для закрепления АЛ за  физическими портами необходимо  в  графы таблиц главного  окна управления согласно приведенной выше схеме нумерации портов  внести соответствующие  абонентские  номера.

Запись  последовательных  абонентских  номеров можно  ускорить, если воспользоваться кнопками  F4 и  «Назначить номера».

Для  этого  нужно  записать  первый  номер  последовательности  в левую  таблицу для  соответствующего  порта. Затем  нажать клавишу F4, и в появивщееся окно  записать сначала номер порта, с которого  начинается последовательность  абонентских  номеров  и записать  номер  порта, которым заканчивается последовательность. Во все порты, соответствующие заданным  номерам запишется первый  номер  последовательности.

Теперь  нужно  нажать  кнопку  «Назначить номера», записать  в  окне  требуемые данные  и  нажать  «Enter».   При этом  произойдет  упорядочение  абонентских  номеров в  заданных  пределах.

в)  Закрепление  СЛ  за  канальными  интервалами  осуществляется  аналогичным образом.

Остальные установки и услуги задаются с помощью курсора и клавиши «ПРОБЕЛ».

4.3.4. Конфигурирование маршрутизации

Окно настроек маршрутизации имеет следующий вид:

Рис.13. Окно настроек маршрутизации.

Каждый входящий порт имеет следующие параметры маршрутизации:

Входящая группа порта - при  вызове, после приема номера при поиске исходящего порта сравнивается с исходящей группой исходящего порта.

Входящее направление порта - номер таблицы определяющей  режим приема номера, количество накапливаемых цифр и подставляемый префикс. При приеме цифр производится сравнение до 3-х первых принятых цифр с полем КОД в таблице. Поиск ведется сверху-вниз и осуществляется как по полному, так и по частичному совпадению. Для поиска по частичному совпадению используется символ - шаблон *.

Режим набора номера бывает 4-х типов:

0-й - режим без накопления номера с непосредственной  трансляцией в исходящий порт, т.е. в данном случае исходящий порт выбирается только по сравнению входящей группы входящего порта и исходящей группы исходящего порта без анализа набираемых цифр.

1-й режим с накоплением и строгим соответствием количества набираемых цифр полю ДЛИНА

2-й режим с накоплением и нестрогим соответствием количества набираемых цифр полю ДЛИНА, т.е. после приема числа цифр равному полю ДЛИНА, дальнейшее накопление прекращается в случае  3-х секундного тайм аута в наборе между цифрами.

3-й – с накоплением первых 3-х цифр номера для выбора исходящей СЛ и дальнейшей трансляцией без накопления.

Например таблица изображенная ниже используется как правило для абонентов АЦК, а также входящих транзитных СЛ

КОД   ДЛИНА   ПРЕФИКС   РЕЖИМ

82*         9                                      1   -  все коды Подмосковья, накопление 9 цифр

включая 82

810        14                                     2   -  международный выход, накопление 14

цифр включая

810 с последующим ожиданием 3-х

секундного тайм-

аута  в наборе между цифрами.

813        3                                       1   -  выход на телефонистку, накопление 3-х

цифр  включая 813

0*          2                                       1   -  выход на спецслужбы, накопление 2-х цифр

***        7                                       1   -  выход в город, накопление 7-ми цифр

Таблица изображенная ниже используется как правило для  входящих  СЛ с целью приведения разного количества транслируемых цифр к единому плану внутренней нумерации

КОД   ДЛИНА   ПРЕФИКС   РЕЖИМ

41*        4               515                1  -  вышестоящая станция транслирует 4

последних цифры,  начинающиеся на 41, результат

преобразования будет       51541**

В АЦК предусмотрено до 10-ти  таблиц входящих направлений. Вызов редактирования таблицы осуществляется кнопкой «Маршрутизация», сохранение таблицы – кнопкой «Передать», загрузка – кнопкой «Загрузить».

Поле “префикс” используется для подстановки префиксов к входящим номерам. Указание одного или более символа “-“ в поле префикс позволяет удалить одну или более цифр из входящего номера.

Каждый исходящий порт имеет следующие параметры маршрутизации:

Исходящая группа порта - при  поиске входящим портом исходящего порта сравнивается с всходящей группой всходящего порта.

Исходящее направление порта - номер в поле НАПРАВЛЕНИЕ Таблицы исходящих направлений. Перед поиском исходящего порта, производится сравнение накопленного номера   с полем МАСКА. В случае сравнения, дальнейший поиск исходящего порта  ведется с учетом поля НАПРАВЛЕНИЕ.  Поиск ведется сверху-вниз и осуществляется как по полному, так и по частичному совпадению. Для поиска по частичному совпадению используется символ - шаблон *.

Поле “префикс” в исходящей таблице используется для подстановки префиксов к исходящим номерам. Указание одного или более символа “-“ в поле префикс позволяет удалить одну или более цифр из исходящего номера.

Поле “трансляция”  определяет сколько цифр входящего номера, считая с последней, будет транслироваться в исходящий порт.

# 4.4. Контроль абонентских  линий  и  мониторинг

АЦК обеспечивает как  локальный, так  и  дистанционный контроль  состояния  абонентских  линий  в  реальном  масштабе  времени.  Для  этого  необходимо  войти  в  режим  «Окно LOG»  и  отслеживать  сообщения  на  экране, где  отображается  время  контроля  и  состояние  абонентской  линии.

Для сигнализаций, использующих выделенные сигнальные каналы (CAS) в мониторинге отображается состояние 16-го тайм-слота в ИКМ-потоке, например: «занятие 1001».

Log-файл имеет имя «ADC.LOG» и представляет собой текстовый файл.

Внимание! Действие абонента по включению ( выключению )  с телефонного аппарата разрешенных оператором услуг непосредственно на экране монитора не отображаются. Для чтения состояния услуг оператором  необходимо прочитать текущий порт.

# Приложение А

# Перечень услуг АЦК ЮНИТ

##### Автонабор. Применяется для автоматического набора указанного в поле «Номер автонабора» номера либо сразу же после снятия трубки (значение поля «Немедленный» «Включено») либо по истечении 10 секунд.

Переадресация. Применяется для переадресации входящего вызова к абоненту на номер, указанный в поле «Номер переадресации». Условие переадресации может быть одним из трех:

- Немедленная – осуществляется вызов абонента сразу по номеру, указанному в поле «Номер переадресации».

- Через 3 звонка - осуществляется вызов абонента  по номеру переадресации после 3 КПВ.

- При занятости абонента - осуществляется вызов абонента  по номеру переадресации в случае состояния «Занято» АЛ.

Запрет исходящей связи. Применяется для запрещения/разрешения данному абоненту выхода на АМТС или ГТС.

Запрет входящей связи. Применяется для запрещения/разрешения данному абоненту входящей связи.

Установка конференций. Применяется для запрещения/разрешения данному абоненту возможности участвовать в конференциях – одновременном объединении разговорных трактов нескольких АЛ.

Уведомление о вызове. Применяется для запрещения/разрешения данному абоненту возможности получать сигнал о наличии к нему входящего вызова во время разговора.

# Приложение Б

# Расчет состава и комплектности оборудования

Подробный состав и комплектация оборудования, поставляемого Заказчику, определяются  конкретными  требованиями Заказчика  и емкостью АЦК  и  оговариваются  в  Договоре  на  поставку.

В общем  случае  состав  и  конфигурация  АЦК  зависят  от  требуемой абонентской  емкости  концентратора  и  числа  цифровых  соединительных  линий  с  АТС.

Для АЦК малой  емкости ( не  превышающей  94  абонентских  линий ) и  двух  цифровых  потоков  2048  кбит/с  для  связи  с  АТС   АЦК представляет  собой  один  блок  кассетного  типа  ( крейт )  с  ТЭЗами, состав  которых  определяется  согласно  таблице 5.

Таблица 6.Состав АЦК небольшой емкости

| № п/п | Наименование ТЭЗа | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1. | Блок питания | 1 |
| 2. | ТЭЗ коммутации и управления | 1 |
| 3. | ТЭЗ групповых устройств управления | 1 – при абонентской емкости до 63 линий |
|  |  | 2 – при абонентской емкости более 63, но менее 94 линий |
| 4. | ТЭЗ 2ИКМ - 30 | 1 |
| 5. | ТЭЗ - IOM | 1 – при абонентской емкости до 63 линий |
|  |  | 2 – при абонентской емкости более 63, но менее 94 линий |
| 6. | ТЭЗ абонентских линий на 8 портов | В требуемом количестве, но не более 12 |

При  емкости концентратора, превышающей  94 абонентских  линии, АЦК  представляет собой базовый блок, к которому с  помощью соединительных  кабелей  IOM подключаются  блоки  расширения.

Состав  базового  блока  определяется согласно таблице 7.

Таблица 7. Состав АЦК свыше 94 портов

| № п/п | Наименование ТЭЗа | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1. | Блок питания | 1 |
| 2. | ТЭЗ коммутации и управления | 1 |
| 3. | ТЭЗ – IOM | 1 |
| 4. | ТЭЗ 2ИКМ – 30 | 1 |
| 5. | ТЭЗ группового устройства управления | 1 на каждые 63 абонентские линии |
| 6. | ТЭЗ абонентских линий | Равно числу свободных слотов в блоке минус один ( на свободное место второго ТЭЗа IOM ТЭЗ абонентских линий не вставляется ) |

Состав блока  расширения  определяется  согласно  таблице 8.

Таблица 8. Состав блока расширения

| № п/п | Наименование ТЭЗа | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1. | Блок питания | 1 |
| 2. | ТЭЗ – IOM | 1 - при числе подключаемых абонентских линий менее 63 2 – при числе линий более 63 |
| 3. | ТЭЗ абонентских линий | По числу абонентских линий, подключаемых к блоку расширения ( максимальное число равно 16 ) |

Примечание. Значения  абонентской емкости  концентратора  получаются  некратными  8 –ми из-за  того, что в каждой  группе  из 64  абонентских линий  одна  линия  используется  как  служебная.

Количество  блоков  расширения,  необходимых  для  реализации 7 максимальной абонентской  емкости  АЦК  ( 378 линий ) с  коэффициентом  концентрации  более  6  (2 потока  2048 кбит/с  для  связи  с  АТС), равно 3.  При этом один крейт будет заполнен ТЭЗами  абонентских  линий  наполовину.

Если для связи  с АТС  использовать 4 потока  2048 кбит/с  при максимальной абонентской  емкости  АЦК, коэффициент концентрации  можно  снизить до 2.5.  Для этого  необходимо  заменить  один ТЭЗ  групповых  устройств  управления  в  базовом  блоке  на ТЭЗ  2ИКМ – 30.  Для  реализации  данного  варианта  потребуется  лишь  2 блока  расширения, т.к.  максимальная  абонентская емкость  уменьшится  на  63 линии.

ЗИП  поставляется  по  требованию  Заказчика  за  отдельную  плату.  Для  АЦК  большой  емкости  рекомендуемый  состав  ЗИПа  включает  по  одному  ТЭЗу  каждого  наименования.

# Словарь терминов и сокращений

АЛ – абонентская линия

АМ – абонентский модуль

АТС – автоматическая телефонная станция

АЦК – абонентский цифровой концентратор

ВОЛС – волоконно-оптические линии связи

ЗИП – запасные инструменты и принадлежности

РРЛ – радио релейные линии связи

СЛ – соединительная линия

СОМ-порт – асинхронный последовательный порт компьютера или АЦК

ОАТУ – оконечное абонентское телефонное устройство

ПО – программное обеспечение

ТА – телефонный аппарат

ТфОП – телефонная сеть общего пользования

ТЭЗ – типовой элемент замены

УПАТС – учрежденческо-производственная АТС