НПО « ЮНИТЕЛ »

Цифровой   междугородный   коммутатор

ЦМК  ЮНИТ СК 512

Руководство  по  эксплуатации

Приложение 3

Подсистема сервисных телефонных карт

г.  Москва 2002 г.

### ОГЛАВЛЕНИЕ

### ВВЕДЕНИЕ

1.Структура ДКП

2.Структура ПО ДКП

2.1.инициализационные файлы

2.2.файлы данных

2.3.микропрограммы

3.База данных ДКП

4.Настройка ДКП

4.1.генерация карточек

4.2.настройка тарификации

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Алгоритм работы платформы СТК

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Состав базы данных ЦМК ЮНИТ СК512

### ВВЕДЕНИЕ

В состав штатного программного обеспечения (ПО) ЦМК ЮНИТ СК512 входит подсистема поддержки платформы сервисных телефонных карт. С одной стороны, она тесно интегрирована в общую схему работы комплекса, с другой же стороны, требует некоторых индивидуальных подходов к установке, настройке и эксплуатации.

Для поддержки дебетно-кредитной платформы (ДКП) в составе ПО ЦМК имеются модули генерации и загрузки карт, добавлены некоторые таблицы в базу данных (БД), добавлены диалоги в ПО администратора БД, шаблоны отчетов в ПО построения отчетных документов, а также два типа бланка в рабочее место телефониста (РМТ).

Платформа СТК может функционировать в двух режимах: автоматическом и ручном. В автоматическом режиме абонент самостоятельно осуществляет набор согласно сервисного меню ДКП (приложение А). При ручном режиме обслуживания абонент должен набрать только номер доступа на платформу. Далее весь диалог происходит с телефонистом ЦМК, который сообщает клиенту остаток средств на карточке и выполняет набор номера и соединение его с исходящим абонентом.

В следующих разделах настоящей инструкции будут рассмотрены принципы построения ДКП, состав данных и возможности по настройке параметров платформы СТК.

- Структура ДКП

Платформа сервисных телефонных карт представляет собой программно-аппаратный комплекс, состоящий из коммутационного оборудования и программного обеспечения ЦМК ЮНИТ СК512.

Коммутационное оборудование состоит из набора типовых элементов замены (ТЭЗ) согласно типам каналов (линий) и телефонных сигнализаций, по которым это оборудования включено в телефонную сеть общего пользования (ТфОП). ТЭЗы объединяются в корзины (крейты) и обеспечиваются необходимым питанием. Программные модули поддержки конкретных типов сигнализаций находятся на жестком диске управляющего сервера и загружаются в память соответствующих групповых устройств управления каналами (ГУУК) в момент старта каждого такого ГУУК. Таким образом, можно в любой момент изменить управляющий модуль, отвечающий на работу только части (обычно 64-х) каналов, без остановки всего комплекса.

Единственным ТЭЗом, который необходим всем ГУУК и связанным с ними каналам, является ТЭЗ цифрового поля MUX. В его же памяти находятся голосовые фразы, используемые для построения меню ДКП.

Управление стойкой коммутационного оборудования осуществляется по последовательным портам с компьютера, на котором исполняется специальное ПО. Каждое ГУУК и MUX имеют свой COM-порт. Поэтому при большом количестве каналов ЦМК может потребоваться установка в сервер расширителей СОМ-портов.

Минимально необходимый набор программного обеспечения сервера ЦМК содержит систему управления базами данных  (СУБД) с заполненной информацией БД, а также программные модули управления стойкой коммутационного оборудования (КО).

В качестве СУБД используется Sybase SQL AnyWhere версии 5.0 для OS/2.

Сервер стойки состоит из группы программных модулей, каждый из которых выполняет определенную функцию.

- Структура ПО ДКП

Все специальное программное обеспечение платформы СТК находится в каталоге CL512 на диске C: сервера управления ЦМК СК512. Исключение составляют модули СУБД Sybase SQL AnyWhere версии 5.0, которые помещаются в каталог C:\SQLANY50 при инсталляции системы управления базами данных, а также модули рабочего места телефонистки (РМТ), если РМТ загружается удаленно с сервера. В этом случае ПО РМТ записывается в каталог C:\IBMLAN\DOSLAN\NET.

Каталог CL512 имеет следующую структуру:

- каталог BIN2 – содержит загрузочные модули ПО сервера управления стойкой, а также файлы данных и конфигурации;

- каталог DB2 – содержит файл базы данных. Обычно он называется CL512V20.DB;

- каталог COMLINE – содержит программные модули РМТ «COMLINE»;

- каталог MAKECARD - содержит программные модули, необходимые для генерации карт СТК;

- каталог DOC – содержит файлы документации на комплекс ЦМК СК512;

- файл INSTALL.CMD применяется для создания папок и размещения ссылок на программные модули на рабочем столе оболочки OS/2;

- файл MYTIME.CMD – применяется для автоматического изменения системной даты и времени на сервере ЦМК при переходе, например, на зимнее (летнее) время;

- файл CL512.ICO  -«иконка» для обозначения модуля сервера стойки на рабочем столе OS/2.

Наиболее важная информация находится в каталогах BIN2 и DB2. В директории BIN2 расположены загрузочные модули сервера стойки. Структура модулей следующая:

- CL_SRV.EXE – основной модуль сервера стойки. Он распределяет память для остальных модулей и загружает их по мере необходимости;

- CL_MUSAC.EXE – модуль управления коммутационным полем (MUX);

- CL_EPIC.EXE – модуль управления ГУУК. Таких модулей в оперативной памяти компьютера может быть загружено несколько (по числу ТЭЗов ГУУК – ИКМ и EPIC);

- CL_BASE.EXE – модуль обслуживания БД. Применяется для периодической чистки информации в БД и выгрузки во внешние форматы;

- CL_CHIEF.EXE – ответный модуль для ПО профконтроля;

- CL_WP.EXE - ответный модуль для ПО РМТ. Таких модулей в оперативной памяти компьютера может быть загружено несколько (по числу рабочих мест телефониста, включенных в данный момент);

- CL_LIST.EXE – модуль ведения журнала CL512.LOG;

- CL_MON.EXE – ответный модуль для ПО мониторинга нагрузки по входящим каналам;

- CL_ORDER.EXE – модуль ведения очереди заказов;

- DIALER.EXE – модуль управления маршрутизацией всех входящих и исходящих наборов. Обеспечивает поддержку всей логики работы ЦМК. Именно в нем заложен алгоритм работы ДКП. Единственный модуль ПО сервера стойки, имеющий доступ к БД;

- CL_TLG.EXE – модуль отправки телеграмм по исходящим заказам с уведомлением;

- DUMP.EXE – утилита включения/выключения сбора статистки по работе модулей CL_MUSAC.EXE, CL_EPIC.EXE и CL_WP.EXE. Загружается по необходимости оператором.

Кроме этих модулей в данном каталоге расположены необходимые для работы программ библиотеки – файлы с расширением DLL, а также файлы, созданные в процессе работы ПО ЦМК. Это, в основном, файлы журналов (LOG-файлы).

Так, если запустить утилиту DUMP.EXE с параметром 1, то будет включена диагностика для модулей CL_MUSAC.EXE, CL_EPIC.EXE и CL_WP.EXE. Если же параметр равен 0 (или вовсе без параметров), то диагностика будет отключена. При запуске утилиты DUMP.EXE  с параметром En, где n-номер ГУУК считая с нуля, произойдет перезагрузка соответствующего ГУУК.

Файлы журналов имеют расширение «LOG». Для ГУУК  - это файлы EPICxxxx.LOG, где xxxx – номер ГУУК, например EPIC0001.LOG. Для рабочих мест – это файлы WPxxxxxx.LOG, где xxxxxx – номер РМТ, например WP000001.LOG. Для MUX – это файл MUSAC.LOG, содержащий дамп памяти по установленным в данный момент конференциям и соединениям каналов, а также файлы MUSAC.IN и MUSAC.OUT, в которые выводится информация соответственно о входящих и исходящих командах ТЭЗа MUX. Файл CL512.LOG – содержит информацию об авариях, перезагрузках и других системных событиях. В файле SQL.LOG находится информация об ошибках, при работе  с БД. Именно с просмотра сообщений этого журнала необходимо начинать поиск неисправностей при отсутствии соединений и ответа платформы СТК на входящие звонки.

Еще один файл CL_BASE.SQL, расположенный в каталоге BIN2, предназначен для задания управляющего сценария работы модуля CL_BASE.EXE. Этот сценарий будет выполнен в установленное время (см. содержание файла CL_BASE.CFG).

Рассмотренные выше модули используют для своей работы специальные инициализационные файлы и файлы хранения данных о текущей конфигурации комплекса. Эти файлы располагаются в поддиректории DATA директории BIN2 и могут быть объединены в группы.

  - инициализационные файлы

Эти файлы имеют расширение “CFG”, а имя – соответствующее имени модуля, для которого они предназначены.

CL_BASE.CFG – файл конфигурирования модуля CL_BASE.EXE

Содержит единственную секцию [BOOT].

Параметр TIME_WORK – устанавливает время исполнения файла C:\CL512\BIN2\CL_BASE.SQL в формате HH:MM.

Параметр  CREATE_OUT – устанавливает возможность выгрузки данных по суткам. То есть, если значение этого параметра не равно 0, то из файла CL_BASE.SQL будет создан файл CL_BASE1.SQL, в конец которого добавится  строка выгрузки данных в файл. Имя этого фала определяет дату, за которую подготовлены данные. Например, 04112002.txt – файл содержит данные за 4 ноября 2002 года. При формировании файла CL_BASE.SQL  следует иметь ввиду, что после оператора SELECT, который определяет запрос на выборку данных, не нужно записывать оператор OUTPUT – он будет добавлен автоматически.

Параметр OUT_PATH – определяет путь к файлу выходных данных, например, «OUT_PATH = с:\cl512\out».

#### CL_ORDER.CFG - файл конфигурирования модуля CL_ORDER.EXE

Содержит единственную секцию [BOOT].

Параметр MAX_NUMBER_ORDER – содержит максимальное значение номера заказа. При превышении этого значения номер устанавливается в 1.

#### DIALER.CFG - файл конфигурирования модуля DIALER.EXE

#### Файл конфигурирования модуля DIALER.EXE модуля содержит несколько секций. Основной является секция [BOOT].

Параметр EPIC_TYPE – устанавливает тип плат E1, фактически это тип коммутатора. Для всех последних версий значение параметра должно быть равно 0.

Параметр FLAG_FORMAT- признак форматирования набора для МТР, то есть, если этот флаг установлен, то выходная строка набора дополняется «2»-ми до соответствующей длины, указанной в параметрах MTR_PACKET и ZONE_PACKET.

Параметр MAX_DIGIT_AON – устанавливает длину строки АОН для входящего абонента.

Параметр MAX_DIGIT_TOWN - при наборе городского абонента ждать набор установленного количества цифр.

Параметр DELAY_CALL – тайм-аут ожидания на подключение оператора к входящему вызову (в секундах). Если в течение этого времени вызов не был принят, он отбивается.

Параметр DELAY_DIGIT – тайм-аут (в секундах) между набором абонентом двух соседних цифр. Если это время превышено абоненту посылается «отбой».

Параметр MAX_DIGIT_PINCODE – устанавливает максимальную длину PIN-кода для карточек СТК. Превышение этого значения при наборе абонентом цифр приводит к запуску процедуры поиска соответствующей карточки в БД.

Параметр SPEACH – включает (1) или выключает (0) функции речевого сервера.

Параметр TYPE_TARIF – тип тарификации: 0-поминутная, 1-посекундная,2-первая поминутная, со второй-посинутно,3-с исчерпанием средств. Этот параметр в текущей версии используется только для тарификации автоматических разговоров. Тип тарификации для соединений через ДКБ берется с группы карточки.

Параметр STARDISCONNECT – разрешает (1) или запрещает (0) возможность отбоя абонента по ‘*’. Если STARDISCONNECT=1, то «отбить» исходящего абонента можно, нажав COUNT_STARS звездочек в течение TIME_STARS секунд.

Параметры TLG_C, TLG_Z, ATC_C, ATC_Z – устанавливают категории оператора (TLG) или абонента (ATC) для междугороднего (С) или зонового (Z) набора.

Параметры TOWN_CAT, MTR_CAT, MNTR_CAT устанавливают перечень категорий абонентов, для которых запрещен выход на город, межгород или международную связь соответственно.

Параметр  DEFAULT_CAT устанавливает категорию абонента по умолчанию, если не определен АОН.

Параметр OPER_MASK – устанавливает маску для операторов при поиске исходящих каналов в ходе набора номера.

Параметр MAX_PIN_REPEATE – устанавливает количество попыток ввода PIN-кода абонентом.

Параметр RETRACE_TO_RMT – разрешает (1) или запрещает (0) передачу вызова от абонента CTK оператору в случае превышения им попыток набора PIN-кода.

Параметр FLAG_UE – определяет, называть размер остатка денежных средств на карте и стоимость разговора в условных единицах (1) или в национальной валюте (0).

Параметр ENTER_CTK_DELAY – определяет задержку (в секундах) перед началом обслуживания системой абонента по СТК.

Параметр ENTER_END_PINCODE – определяет признак окончания ввода PIN-кода абонентом. Если значение параметра равно 0, то идентификация PIN-кода начинается сразу после превышения набора значения параметра MAX_DIGIT_PINCODE. Если же значение этого параметра равно 1, то идентификация PIN-кода начинается либо по нажатии абонентом ‘#’, если длина набора не превышает значения параметра MAX_DIGIT_PINCODE, либо по превышении значения этого параметра.

Параметр QUEUE_IN_SIZE устанавливает длину очереди входящих звонков. Если все рабочие места заняты, то входящий вызов ставится в очередь, длина которой равняется значению этого параметра, и абоненту проигрывается сообщение «Ждите ответа». Максимальное размер очереди равен 200.

Параметр NOT_SAY_TIME – определяет, говорить время разговора и остаток на карте (0) или нет (1).

Параметр RETRACE_CALL – передавать входящие звонки (1) или нет (0) на другой коммутатор в случае, если нет загруженных РМТ на локальном ЦМК.

Параметр MY_AON определяет номер АОН, который подставляется в формат набора по команде @N или же выдается на соседний ЦМК при переадресации входящего звонка.

Секция [CALL] определяет список номеров доступа на платформу ЦМК ЮНИТ СК512. Каждому номеру доступа присваивается определенный тип службы, на который затем можно назначить тип бланка, загружаемый при отработке входящего вызова на РМТ. Формат записи следующий: номер_доступа = тип_службы.

Секция [SERVICE] содержит номера телефонов бесплатных служб. Для выхода абонента на конкретную службу ему необходимо набрать # и номер телефона службы.

Секция [RETRACE] определяет номера вызова для переадресации входящих звонков на другой коммутатор, если значение параметра RETRACE_CALL равно 1. Формат записи в этой секции следующий: тип_службы=номер_доступа.

Секция [CALL_STR] определяет для номеров доступа строку, которая будет появляться у оператора в слоте вызова. Формат записи следующий: номер_доступа = название.

#### EPIC.CFG - файл конфигурирования модулей CL_EPIC.EXE

В этом файле используется только один параметр - EPIC_TYPE секции [BOOT]. Он определяет тип ЦМК. Для всех ныне выпускаемых версий значение этого параметра должно быть равно 0. Остальные параметры этого файла игнорируются.

#### EPICxxxx.CFG - файл конфигурирования модулей CL_EPIC.EXE

#### Каждый файл EPICxxxx.CFG используется для конфигурирования соответствующего модуля CL_EPIC.EXE согласно его номера. Номер EPIC зависит от местоположения ТЭЗа в крейте и может быть прочитан в техместе на обозначении этой платы.

Единственная секция [BOOT] содержит следующие параметры:

EPIC_TYPE  - определяет тип ЦМК. Для всех ныне выпускаемых версий значение этого параметра должно быть равно 0.

EPIC_MASTER – устанавливает мастер-поток для ЦМК. Если значение этого параметра равно текущему модулю, то текущая плата является задающей (мастер).

FILE_EPIC – указывает на файл-загрузчик для этой платы.

SIZE_EPIC – размер файла-загрузчика в байтах

OFFSET_EPIC – смещение, по которому записывается программа, содержащаяся в файле-загрузчике.

FILE_ADSP_DM – программа для ADSP.

SIZE_ADSP_DM – размер программы для ADSP.

FILE_ADSP_PM – программа для ADSP.

SIZE_ADSP_PM – размер программы для ADSP.

COMSPEED – скорость COM-порта управления ТЭЗ EPIC.

TIMEOUT_DISCONNECT – тайм-аут (в секундах) между попытками разъединения на канале. Процедура разъединения запускается при получении ошибки отбоя от канала.

COUNT_DISCONNECT – количество попыток разъединения. Если за отведенное время канал не пришел в исходное состояние, он выключается из работы. Об этом делается запись в файл CL512.LOG.

TIME_TO_AUTO_DISCONNECT - тайм-аут (в секундах) между попытками отбоя на канале. Процедура отбоя запускается при получении ошибки отбоя от канала.

FLAG_CHECK – разрешает (1) запуск процедуры контроля «присутствия» своего ТЭЗа в системе.

CHECK_DELAY – периодичность запросов на присутствие ТЭЗа в системе.

CHECK_COUNT – количество проверок на присутствие ТЭЗа в системе. По истечении этого числа происходит информирование устройств MUX и DIALER.

#### MUSAC.CFG - файл конфигурирования модулей MUSAC.EXE

Единственная секция [BOOT] содержит следующие параметры:

COMSPEED - скорость COM-порта управления ТЭЗ MUX.

SPEACH – разрешение (1) использовать функции голосового сервера.

CH_SPEACH – номер первого канала голосового сервера.

COUNT_SPEACH – количество каналов голосового сервера.

TYPE_SYNC – тип синхронизации: 0 – синхронизация от внутреннего генератора, 1- синхронизация от внешнего генератора.

LOG_IS_ON – разрешить (1) или запретить (0) запись в журнал трассировок MUSAC.LOG.

#### TLG.CFG - файл конфигурирования модулей CL_TLG.EXE

Содержит путь к каталогу, куда записываются файлы с текстами телеграмм уведомлений.

CALLINDX.DAT – перечень строк вызова

В этом файле перечислены строки вызова согласно тому, что записано в секции [CALL_STR] файла DIALER.CFG. Используется модулем CL_CHIEF.EXE для установки описательных параметров в программе профгонтроля.

#### CL_TECH.DAT – файл конфигурирования модуля CL_TECH.EXE

В этом файле записаны стартовые значения для программы места технического контроля. Структура его следующая:

первое число - количество установленных в стойке коммутатора блоков (от 0 до 17)

второе число – тип цифрового поля ( 0 - 512, 1 - 1024)

третье число – номер канала гарнитуры РМТП

четвертое число - параметр, определяющий включено ли автоматическое отслеживание изменения состояний каналов в процессе работы (допустимые значения 0 или 1). Если значение этого параметра равно 1,  то с периодичностью, указанной в пятом параметре (в миллисекундах, типовое значение 100) осуществляется проверка изменения состояний каналов. Далее следует (шестой параметр) имя редактора текста вызываемого программой при просмотре журнала ошибок. И, наконец, седьмой параметр, устанавливает тип диалога для конфигурирования потоков с сигнализацией ОКС-7.

Ниже сверху вниз располагаются номера плат управления блоками в соответствии  их месторасположением.

При загрузке рабочего места технического персонала эти установки будут приняты по умолчанию. Далее в процессе работы количество блоков в стойке не может быть изменено.

SYSTEM.DAT – файл описания загружаемых модулей

Этот файл содержит перечень модулей, загружаемых при старте сервера стойки. Такими модулями являются CL_MUSAC.EXE, DIALER.EXE, CL_LIST.EXE, CL_BASE.EXE, CL_ORDER.EXE, CL_TLG.EXE. Сюда могут быть добавлены и другие модули - главный модуль CL_SRV.EXE загрузит их при старте. Кроме того, в процессе работы есть возможность заменить любой из модулей. Для этого необходимо в каталог C:\CL512\BIN2 записать новый модуль, причем его имя должно отличаться от уже имеющегося, используя Dos Navigator открыть файл SYSTEM.DAT клавишей F3, затем нажать клавишу F4, не меняя длин имен записанных там файлов исправить соответствующий модуль согласно нового имени, нажать F2 и затем ESC. Затем необходимо в окне сервера стойки набрать строку RLS n, где n – номер модуля в файле SYSTEM.DAT считая с 0, и нажать <ENTER>.

Следует помнить, что этот файл является двоичным и редактирование его с помощью текстового редактора может привести к его порче!

PHRASESx.DAT – файлы описания голосового меню ДКБ

В этих файлах содержатся описания предложений, используемых при построении голосового меню платформы СТК. В каждой строке первое число – длительность проговаривания фразы. Если по истечении этого времени (в секундах) абонент не сделает никаких действий, система его отключит. Далее следуют номера фраз, записанных в ТЭЗ MUX. После точки с запятой располагаются комментарии.

##### CL512.INI

Этот файл содержит строку, используемую при доступе к БД модуля CL_BASE.EXE.

  - файлы данных

В представленных ниже файлах хранятся структуры данных, загружаемых в процессе работы комплекса, и общая конфигурация ЦМК.

CALLPH.DAT – форматы наборов для каналов

CHANNEL.DAT – состояния и настройки каналов

EPIC.DAT - состояния и настройки ГУУК

MUSAC.DAT - состояния и настройки MUX

NUMBER.DAT – текущий номер заказа

ORDERS.DAT – файл очереди заказов

P2WSK.DAT – установки потоков E1

SLOTTYPE.DAT – типы слотов в крейтах ЦМК

TLG_N.DAT – текущий номер телеграммы

TYPECALL.DAT – типы наборов

WP.DAT – установки РМТ

  - микропрограммы

Файлы, имеющие расширение «LOA», используются при загрузке ТЭЗ ГУУК. Название такого файла прописывается в соответствующем файле EPICxxxx.CFG как значение параметра FILE_EPIC.

Если необходимо перегрузить микропрограмму для определенного ГУУК, следует исправить значение параметра FILE_EPIC в файле EPICxxxx.CFG , в окне сервера стойки набрать RLE n, где n – номер ГУУК, и нажать <ENTER>. После этого произойдет сброс всех каналов данного ГУУК, начнется загрузка программы, о чем свидетельствует перемигивание светодиодов Rx и Tx, и закончится инициализацией каналов.

Таким образом, из сказанного выше видно, что вся структура и рабочие модули комплекса ЦМК ЮНИТ СК512 расположены в каталоге BIN2 и при желании всегда могут быть скопированы в архив для обеспечения безопасности или восстановлены из архива.

- База данных ДКП

База данные ЦМК ЮНИТ СК512 представляет собой один файл, обычно имеющий имя CL512V20.DB, и располагающийся в каталоге C:\CL512\DB2. Доступ к данным БД осуществляется через специальное ПО – сервер БД. Для того, чтобы все программы смогли получить необходимые данные, сервер БД должен быть загружен в память компьютера.

Типичная строка загрузки сервера с файлом БД ЦМК выглядит так:

###### C:\SQLANY50\OS2\DBSRV50.EXE –x NetBIOS –c 128M C:\CL512\DB2\CL512V20.DB

Здесь параметр «–x» устанавливает только один сетевой протокол доступа к серверу со стороны сетевых клиентов – NetBIOS, а параметр «–c» указывает серверу выделить 128 мегабайт оперативной памяти. Если количество РМТ больше 15 следует к параметру «-n» добавить ключ, уточняющий максимальное количество NetBIOS-сессий:

-x NetBIOS{SESSIONS=32}

Полный перечень ключей строки запуска сервера можно получить, запустив DBSRV50.EXE без параметров.

Сервер БД может исполняться как на том же компьютере, где работает сервер стойки, так и на отдельном сервере. В первом случае ПО сервера стойки само найдет сервер БД, во втором случае необходимо предварительно запустить клиента БД:

###### C:\SQLANY50\OS2\DBCLIENT.EXE –x NetBIOS CL512V20

###### В данном случае параметр CL512V20 описывает имя сервера БД. Это имя должно быть точно такое же, как задано при запуске сервера БД.

При запуске сервера БД можно явно указать имя сервера. Для этого используется параметр «-n», например,

-n DUBL.

В этом случае сервер БД будет загружен с именем DUBL, а при запуске клиента БД также необходимо будет задать эту строку.

Если при запуске сервера БД параметр «-n» не задан, то серверу БД будет присвоено имя, совпадающее с именем файла базы данных.

В процессе работы комплекса базу данных ЦМК ЮНИТ СК512 необходимо периодически обслуживать. Для этого в файл CL_BASE.SQL включаются скрипты, которые чистят данные в определенных таблицах, тем самым уменьшая общий объем файла БД.

Но тем не менее, частые операции вставки-удаления данных в БД приводят к сильной дефрагментации файла базы данных. Поэтому время от времени необходимо проводить, так называемый,  Rebuild БД.

Для этого:

- завершите работу РМТ

- выключите стойку

- остановите сервер стойки командой QUIT

- остановите сервер базы данных командой Alt+X

- сохраните базу данных в какой-нибудь временный каталог

- запустите ISQL

- выберите окно Window

- выберите Database Tools и в появившемся окне - Rebuild Database

- Database File c:\cl512\db\cl512.db

- User id        DBA

- Password    SQL

- нажмите Rebuild  - появится новое окно, где укажите путь к новому файлу и его имя, например,  С:\cl512\CL512v20.db

- нажмите ОК и ждите завершения операции. Скорость и время зависит от производительности машины и количества информации в таблицах Automate, ArcOrder  и др.

- по окончании выберите Transaction Log Name,  укажите путь к новому файлу БД, нажмите Change , кнопку NO Transaction и ОК.

- скопируйте новую базу в C:\cl512\db2

- перезапустите  компьютер.

В процессе работы комплекса наиболее интенсивно заполняются следующие таблицы:

Automate – данные по состоявшимся разговорам

ArcOrder - данные по состоявшимся заказам

OperBilling – данные по подключению операторов к каналам с РМТ

StatIn – статистика по входящим звонкам

WorkOperators – данные по работе операторов

Таким образом, периодическое обслуживание этих таблиц можно запрограммировать в файле CL_BASE.SQL.

Полное описание таблиц БД ЦМК находится в приложении Б.

- Настройка ДКП

Приступая к настройке комплекса ЦМК ЮНИТ СК512 необходимо убедиться, что последовательные порты управляющего компьютера соединены со стойкой, база данных CL512V20 загружена и имеет хотя бы одно активное соединение, сервер стойки также загружен. Для контроля конфигурации ЦМК и состояния каналов необходимо запустить программу рабочего места технического контроля (РМТК). Описание РМТК можно найти в документации на ЦМК приложение 2. В рабочем состоянии каналы должны быть включены и «гореть» зеленым цветом. На слотах, соответствующих ТЭЗ ГУУК И MUX, индикаторы также должны быть зелеными.

Настройку и проверку работоспособности платформы СТК можно выполнить на примере канала прямого абонента. Тип канала должен быть установлен прямой абонент тон с подключенным телефоном с тональным номеронабирателем. Вообще, на всех входящих ЗСЛ и линиях, обслуживающих входящие звонки СТК  возможно три варианта прихода звонка:

1. звонок, поступающий на линию, должен быть безусловно обслужен оператором (звонок на оператора СТК). Для этого на входящей линии устанавливается признак Не автомат  и тип службы входящего звонка 7 (тип службы передается на рабочие места и в дальнейшем определяет, какой тип бланка подставить и на какое рабочее место послать вызов).

В каталоге IBMLAN\DOSLAN\NET располагается файл blank.dat. В нем перечислены типы бланков, обслуживаемых на РМТ. Содержимое файла должно иметь примерно такой вид:

0,0,МТР/МнТР (исходящий)

1,0,МТР/МнТР (входящий)

2,0,Городская справка

3,0,Заказ с ПП

4,1,Транзит

5,0,Справка по заказу

6,1,Заказ через СТК

7,0,Доплата на карту

При необходимости можно удалить неиспользуемые типы бланков, но номер бланка изменить нельзя! Указанный файл считывается рабочим местом телефониста в момент старта программы.

Запустите рабочее место телефониста.  Зарегистрируйтесь под паролем администратора, по клавише F5 войдите в таблицу установка типов бланков. Установите для типов служб соответствующие бланки: 0- исходящий, 1-входящий, …7-тип бланка СТК (7 зарезервировано под СТК). В таблице Режимы работы создайте новый режим работы, например, СТК и укажите, какие типы служб звонков должен видеть оператор в данном режиме или добавьте тип службы 7 в любой уже существующий режим работы, затем сделайте пересменку и войдите в данном режиме. Это позволит телефонисту получить входящий звонок с 7-ым типом службы.

На рабочем месте технического персонала на входящем канале (тот порт, с которым мы работаем) в поле входящий установите галочку напротив 0 – (можно другую или все от 0 до F) для выделения пучка входящих каналов. Входящий пучок будет искать исходящий пучок с точно такой же маской, например, пучок с установленной 0-ой позицией будет искать исходящие линии и каналы, на которых установлена  в поле исходящий  галочка также в 0-ой позиции. Если все галочки установлены, то выход возможен на любой исходящий канал, у которого есть хотя бы одна любая галочка. Выбор идет по принципу И. Данная процедура конфигурирования позволит в дальнейшем выделить на СТК группу каналов автоматики и не занимать каналы телефонистов.

При выходе на каналы телефонистов, работающих по протоколу СЛМ, возможно вклинивание СТК в разговор, занятых местным соединением, а это недопустимо. Хотя и в этом случае возможно внести изменения в формат набора по данным каналам (возможно  только для пакетных каналов), если вместо категории D (14 – категория телефонист) поставить @С, при наборе абонентом на канал будет передана категория 13(абонент), а при наборе телефонистом 14-я.

В рабочем месте технического персонала встаньте на канал (линию), нажмите далее,  установите все, что было сказано выше. Нажмите кнопку настройка и в поле строка вызова установите название линии, например СТК. Установите дополнительные галочки  - запрос АОН (если необходимо запрашивать АОН на данной линии), разрешенные для данной линии (только для лини работающих в автоматическом режиме) типы связи город, межгород,  международная. Для линий типа не автомат  установите все галочки.

Проверьте – при входящем звонке должен поступить звонок на рабочее место телефониста. После подключения и вызова бланка заказа, должен выйти бланк СТК. Сбросьте бланк и вызов через Alt-F8.

2. Настройка линий для автоматического обслуживания абонентов СТК. Для этого установите на канале одновременно галочки автомат и неавтомат. При звонке на данную СЛ по умолчанию всегда будет произведено соединение на автоответчик  и в случае не приема цифр ( не успел, нет тонального номеронабирателя и др.) в течение времени, установленного в файлах PHRASESx.DAT в первой позиции предложения, используемого в качестве приглашения, вызов будет направлен на телефонистку.

3. Тип линии с автоматическим приемом цифр и возможностью префикс-анализа (ЗСЛ). Анализ входящего номера происходит по шаблону номеров указанных в секции [CALL] файла dialer.cfg.

; секция номеров входящих служб

; номер телефона = номер типа специализации, номер меню, тип алгоритма

[CALL]

813=0

815=0

22222=1

59444=1

058=7,1,1

Где, например, при приеме цифр 813 происходит соединение на оператора, звонку присваивается 0 тип службы, при открытии бланка вызывается исходящий бланк. При звонке на 058 происходит соединение на платформу СТК с англоязычной поддержкой. Здесь вторая цифра «1» – означает второй тип языковой поддержки. Всего может быть три типа языковой поддержки. Фразы для соответствующего типа программируются в файлах PHRASESx.DAT – PHRASES0.DAT, PHRASES1.DAT, PHRASES2.DAT. Третья цифра в строке описания префикса выхода на СТК означает тип меню. Может принимать два значения – 0 или 1. Если установлена 1, то устанавливается линейный тип меню, без сервисной поддержки.

Секция [CALL] может содержать до 256 номеров телефонов. При выборе лучше пользоваться серийным номером, это практичнее и проще в обслуживании.

  - генерация карточек

Для проверки работоспособности платформы необходимо, чтобы в БД была загружена хотя бы одно карточка. Для генерации партии карт необходимо воспользоваться утилитой MAKECARD.EXE. При первой генерации необходимо создать файл истории карточек. В дальнейшем этот файл будет всегда учитываться при генерации.  Создание файла истории осуществляется с помощью утилиты crtbht.exe, расположенной  в директории MAKECARD.

Для создания пробной серии карт запускаем утилиту gencard.exe. Далее следуем запросам программы.

Введите количество цифр в номере карты ==>  1 – разрядность должна быть достаточной для хранения самого длинного номера. Если номер карты меньше этого значения, он дополняется слева нулями.

Введите номер первой карты             ==>1- карта имеет номер, каждая последующая серия должна начинаться со следующего по порядку номера от конца предыдущей

# Введите номер последней карты          ==>100

Введите стоимость карты                ==>100 - стоимость кратна 1 рублю

Введите фазу карты (0 или 1)           ==>0 –разблокирована 1- заблокирована (добровольная блокировка)

Введите группу карты                   ==>0 – данная функция позволяет разбить карты по группам, для  работы группы по отдельному тарифному плану. Корректируется с места бригадира (только для коммерческих версий).

Введите признак корпоративности карты  ==>0 – возможность многопользовательского входа по одной карте (только для коммерческих версий)

Введите лимит корпоративности карты    ==>0 –порог перехода карты на однопользовательский не корпоративный режим. Может быть отрицательным (только для коммерческих версий).

# Введите лимит карты                    ==>0 порог доверия, нижняя граница, до которой работает карта (только для коммерческих версий).

Введите признак кредитности карты      ==>0  не называется сумма остатка на карте (только для коммерческих версий)

Результатом работы утилиты генерации карточки будет файл MAKECARD.TXT, содержащий данные по новым карточкам.

Загрузка карт в БД осуществляется с помощью командного файла LOAD.SQL. После выполнения процедуры проконтролируйте результат загрузки. Для этого в программе ISQL.EXE дайте команду select * from card -карты должны быть загружены. Файл с картами используется для печати в типографии. Поля номер и стоимость открыты, пин-код –закрыто стираемым покрытием.

Далее необходимо настроить параметры карт и данные для тарификации.

  - настройка тарификации

По умолчанию карта всегда имеет установленные при создании параметры, которые могут быть изменены  при загрузке или с рабочего места администратора.

Например, по умолчанию установлен тип тарификации поминуто. В дальнейшем его можно изменить на следующие типы тарификации:  посекундная; первая минута поминутно, а дальше посекундно; поминутно, последняя минута посекундно с исчерпанием аванса. Тип тарифа может быть изменен с рабочего места бригадира.

Кроме этого, за карточкой можно закрепить определенный номер телефона, который автоматически будет набран после правильного распознавания пин-кода и набора  # – этот режим применяется для использования карт при выходе в интернет.

На рабочем месте бригадира или телефониста под паролем бригадира заходим в коды городов. Для каждого города есть несколько параметров, используемых при тарификации: тарификационная зона (настраивается по таблице типы связи, зоны тарификации), задержка тарификации (пороговое время в секундах, при разговоре меньше которого тарификация не осуществляется), неоплачиваемое время ( время в секундах, которое будет вычтено и общего времени соединения, например, на установление соединения  модема с модемным пулом).

Далее необходимо проверить количество цифр в городе – это очень важный параметр для автоматики СТК. В противном случае возможен недозвон, так как число принимаемых цифр будет больше или меньше. Для других стран и государств необходимо ввести в коды городов название страны с кодом направления без зонального кода и общим числом цифр, равным набору для этой страны.

Следует знать, что вся информация по карточкам хранится в трех таблицах базы данных: таблица карт, таблица групп карт и таблица объединений карт. Объединения карт используются только для удобства ведения групповой статистики. То есть, например, карты одного объединения принадлежат одному дилеру и, следовательно, можно легко проследить их доходность. На тарификацию параметры объединения не влияют. Группировка же карт по группам задает общие параметры для множества карт. Такими параметрами являются, например: тип тарификации, общий баланс для группы карт, единый тарифный план и другие.

При генерации карточки по умолчанию привязываются к нулевому тарифному плану. Номер тарифного плана определяет тариф, по которому будет в дальнейшем рассчитан разговор. В каждой тарифной зоне существует множество тарифных планов. Таким образом, если для группы карт установлен тарифный план, например, номер 34, то для всех тарифных зон всех типов связи необходимо прописать правильные тарифы для этого тарифного плана. В противном случае деньги с карточки либо не будут списываться, либо суммы будут некорректными.

Таким образом, манипулируя номером тарифного плана можно оперативно менять значения тарифов в зависимости от исходных условий.

Так, номер тарифного плана можно выставить непосредственно на канале. Для этого в «техместо->далее->тип тарифа» необходимо поставить желаемый номер тарифного плана. В этом случае для любого входа по СТК с этого канала будет установлен именно этот тарифный план.

Если же значение поля «тип тарифа» имеет значение «-1», то проверяется входящий номер АОН согласно записям таблицы DataOnAON. Если соответствующая запись найдена и значение тарифного плана в ней имеет значение от 0 до 49  то выбирается соответствующий тарифный план.

Номер тарифного плана и тип тарификации можно выставить на группе карт, как было рассмотрено выше.

Входящий вызов

Ххх-хх-43

Входящий вызов

Ххх-хх-44

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Снятие трубки, Голосовая поддержка на английском языке

Набор 10-значного Пин-кода

Имеется ли такой Пин-код в системе?

i = i + 1

i <= N

да

Отбой системы или переход на оператора

нет

да

«Наберите код города и номер телефона. После набора номера нажмите клавишу решётка. Для выхода в режим сервиса нажмите клавишу 0»

Абонент набрал 0

«На Вашей телефонной карте __ целых ___ сотых условных единиц»

да

1

да

Снятие трубки, Голосовая поддержка на русском языке «Вас приветствует система обслуживания сервисных телефонных карт ». Переведите Ваш телефон в режим тонального набора и наберите Ваш Пин-код», i = 0

Более 20 сек - к  оператору

Перевод телефона в Тон (*)

нет

«Извините мы не можем идентифицировать Ваш Пин-код, пожалуйста наберите Ваш Пин-код ещё раз»

Пин-код опознан, «На Вашей телефонной карте

__ целых ___ сотых условных единиц.»

Абонент набирает номер вызываемого абонента (МН: 8-10 + код страны + код города + номер + #, МГ: 8 + код города + номер абонента + #) Абонент может отбиться по клавише # во время соединения

нет

2

Абонент набрал правильно номер?

нет

Система сообщает

“Неправильно набран номер”

«Для повтора звонка наберите клавишу 1, для набора другого номера  клавишу 2, для выхода в режим сервиса клавишу 0»

Абонент набрал # или абонент Б положил трубку?

да

нет

Абонент набрал 0

нет

да

1

Абонент набрал 1

нет

да

Повтор набора номера системой

2

Абонент нажал 2

«Ждите ответа абонента» и КПВ.

Вызываемый абонент занят?

да

нет

Система сообщает

«Вызываемый абонент занят»

Разговор

«Наберите код города и номер телефона. После набора номера нажмите клавишу решётка. Для выхода в режим сервиса нажмите клавишу 0»

Сообщение времени разговора исходя из баланса абонента «Разговор по данному направлению может продолжаться  ___ минут ___ секунд».

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Состав базы данных ЦМК ЮНИТ СК512

Структура таблицы "Link" (типы связи)

"Link"   	   smallint 	 код типа связи (1-междугор, 2-городская,4-международная)

"Name"          char(30)   наименование типа связи ("Междугородная")

"Prefix"        char(4)    первичный префикс типа связи (обычно - "8")

"StartP"        char(4)    вторичный префикс типа связи (для международной - "10")

"MinPhoneLen"   smallint   минимальная длина номера (кол-во цифр)

"MaxPhoneLen"   smallint   максимальная длина номера (кол-во цифр)

Структура таблицы "Zone" (тарифные зоны)

"Link"          smallint   	код типа связи

"Zone"          smallint   	номер тарифной зоны

"Name"          varchar(30)	наименование тарифной зоны

"LgotMin"       smallint   	минута начала льготного времени

"LgotPercent"   smallint   	процент льготы от базовой стоимости

"LgotChkBox"    smallint   	признак наличия льготного времени

"param"         binary(28800) 	тарифы по дням и по времени суток для разговоров

"param2"        binary(28800) 	тарифы по дням и по времени суток для услуг

"tarifDiler"    binary(28800) 	тарифы по дням и по времени суток для дилера

"tarifProv"     binary(28800) 	тарифы по дням и по времени суток для провайдера

"NameReport1"   char(9) 		для группировки в отчетах

“dtBegin”	       timestamp		дата включения тарифной зоны

Структура таблицы "Region" (направления)

"Link"          smallint   код типа связи

"Direct"        char(5)    код направления ("011",...)

"Name"          char(30)   наименование направления ("КАЛИНИНГРАД",...)

"AlterCode"     char(15)   альтернативный код набора (подставляется в типах набора

на каналах по маске @A)

"zone"          smallint   номер тарифной зоны

Структура таблицы "State" (города направлений)

"Id"            smallint   уникальный код города

"Link"          smallint   код типа связи

"Direct"        char(5)    код направления

"CodeIn"        char(5)    зональный код (для "81261" - "61")

"Name"          char(30)   наименование города

"Zone"          smallint   номер тарифной зоны

"CountDigit"    smallint   количество цифр в наборе городского телефона

"CityHelp"      char(8)    основной номер телефона справочной города

"Chief"         char(8)    номер телефона начальника

"Technical"     char(8)    номер телефона тех.персонала

"VRM"           char(8)    номер телефона ВРМ

"TimeInCity"    smallint   смещение по времени относительно Москвы

"Automate"      smallint   признак наличия автоматической связи (1-есть, 0-нет)

"VRM1"          char(8)    дополнительный номер телефона ВРМ

"CityHelp1"     char(8)    дополнительный номер телефона справочной службы города

"WaitPay"       smallint   задержка тарификации

"NotPay"        smallint   неоплаченное время

Структура таблицы "automate" (информация по состоявшимся разговорам)

"type"          smallint  тип абонента

0 - номер АТС

1 - прямой абонент

4 - телефонная карта

10 – разговоры через телефониста

"abonent"       char(10)  номер абонента

- телефон

- канал

- номер карты

"Prefix"        char(5)   префикс

"Code"                          char(10)  код

"Phone"                         char(10)  телефон

"DTStart"                       timestamp дата-время начала разговора

"DTStop"                        timestamp дата-время окончания разговора

"dlit"                          smallint  длительность разговора

"price"                         numeric(10,2) стоимость разговора

"tarif"                         numeric(10,2) тариф разговора

"numberorder"                   integer номер заказа, если 0, то автоматика

"stateotboi"                    char(5) состояние отбоя по команде Т-телефонистки,

А-абонента А,

Б-абонента Б и

Д-закончились деньги

"channel"                       smallint канал

"AON"                           char(10) АОН

"channelOut"                  smallint   номер исходящего канала

Структура таблицы "PP" (переговорные пункты)

"IdPP"                          integer   идентификатор переговорного пункта

"Name"                          char(10)  наименование переговорного пункта

"Adres"                         char(20)  адрес переговорного пункта

"Phone"                         char(10)  телефон оператора

"Phone1"                        char(10)  телефон кабины № 1

"Phone2"                        char(10)  телефон кабины № 2

"Phone3"                        char(10)  телефон кабины № 3

"Phone4"                        char(10)  телефон кабины № 4

"fPhone"                        char(5)   без коментариев

"YesWork"                       char(20)  рабочее время

"NotWork"                       char(20)  нерабочее время

Структура таблицы "black" (должники)

"phone"                         char(10) телефон должника

"dolg"                          char(20) долг

"black"                         smallint признак запрета предоставления услуг

Структура таблицы "StatIn" (статистика входящих)

"Id"                            integer   идентификатор

"DTStart"                       timestamp время начала

"DTStop"                        timestamp время окончания

"Channel"                       smallint  использумый канал

"Type"                          smallint  тип

0 - ответ оператора до 15 сек.

1 - ответ после 15 сек.

2 - все рабочие места заняты

3 - отбой абонента

"TabNum"                        char(10)  табельный номер оператора

"IndexCall"                     char(10)  индекс вызова

"TypeService"                   smallint  тип службы

Структура таблицы "ServiceN" (услуги)

"IdService"       integer   номер услуги

"NameFull"       char(50)  полное наименование

"NameShort"      char(10)  сокращенное наименование

"PriceInMinutes" smallint  стоимость в минутах

"money"          integer   стоимость в деньгах (коп.)

"pD"             smallint  процент от длит. разговора

"pAll"           smallint  процент от стоимости заказа

"isService"      smallint  0 - услуга

1 - код анулирования

Структура таблицы "PasswordN" (пароли)

"TabNumber"     char(10)   табельный номер

"Password"      char(10)   пароль

"R_Code"        smallint   регистрационный код

"Famaly"        char(20)   фамилия

"Name"          char(20)   имя

"SecondName"    char(20)   отчество

"TypeWork"      smallint   вид работ

"Param"         char(200)  параметры прав доступа

Структура таблицы "TypeWork" (виды работ)

"Number"        smallint   идентификатор вида работы

"Name"          char(20)   наименование

"Param"         char(100)  параметры отрабатовыемых типов служб

Структура таблицы "Utility" (сервисные службы)

"Number"        integer    идентификационный номер

"Name"          char(50)   наименование сервисной службы

"link"          smallint   тип связи

1- межгород

2- город

4- международная

8- прямая

"Prefix"        char(10)   первичный префикс типа связи (обычно - "8")

"StartP"        char(10)   вторичный префикс типа связи (для международной - "10")

"Direct"        char(10)   код направления ("011",...)

"CodeIn"        char(10)   зональный код (для "81261" - "61")

"Tlf"           char(20)   номер телефона

если link=8 то

номер канала или номер РМТ+1000

Структура таблицы "Config" (конфигурация)

"Id"            integer    идентификатор параметра конфигурации

"Type"          smallint   тип параметра конфигурации

"Number"        char(1017) значение

Структура таблицы "dayOfMonth" (дни месяца)

"C_month"       smallint   месяц

"C_day"         smallint   день

"typeDay"       smallint   вид дня

0 - рабочий

1 - выходной

2 - празничный

Структура таблицы "Info" (абоненты)

"IdInfo"                        integer    идентификатор абонента

"Organization"                  integer    без коментариев

"typeAB"                        smallint   тип абонента А

0 - население

1 - хозрасчетные организации

2 - гос.бюджетные организации

3 - гостиницы

4 - телефонистка ПП

5 - служебные

"Category"                      smallint   абон категория телефона

"Help"                          smallint   признак выдачи справки

0 - не давать

1 - давать

2 - льготно

3 - без оплаты

"Phone"                         char(10)   номер телефона

"LS"                            char(20)   лицевой счет

'А-' номер тлф - абоненты

'С-' номер лицевого

"Name"                          char(30)   имя или наименование

"City"                          char(10)   населеный пункт

"Street"                        char(20)   улица

"Dom"                           char(10)   дом

"Korp"                          char(5)    корпус

"Flat"                          char(5)    квартира

"order"                         char(10)   номер наряда на установку

"dtOrder"                       timestamp  дата установки

Структура таблицы "Info09" (Комерческа справка)

"Id"                            integer    идентификатор

"Type"                          char(10)   тип организации (ООО,НПО...)

"Name"                          char(30)   наименование

"Phone"                         char(10)   контактный телефон

"City"                          char(10)   населеный пункт

"Street"                        char(20)   улица

"Dom"                           char(10)   дом

"Korp"                          char(5)    корпус

"Flat"                          char(5)    квартира

"workT"                         char(100)  вид деятельности

"Info"                          char(4096) коментарий

Структура таблицы "Phone09" ()

"Id"                            integer    идентификатор

"Root"                          integer    идентификатор организации

"DepNum"                        integer    порядковый номер выдачи телефона

"Phone"                         char(10)   телефон

"Name1"                         char(30)   наименование

"Name2"                         char(30)   где расположен

Структура таблицы "TalonAll" (Разовые талоны)

"Id"                            integer    идентификатор

"Phase"                         smallint   фаза исполнения

0 - действующий

1 - исполняемый

2 - исполненный

3 - анулированыый

"numorder"                      integer    номер заказа

"idCity"                        integer    населенный пункт

"Number"                        char(20)   номер талона

"DataT"                         date       дата

"ZakDlit"                       smallint   длительность заказа

"Dlit"                          smallint   остаточная длительность

"TabMake"                       char(10)   кто продал талон

"TabFirst"                      char(10)   кто принял талон

"Notes"                         char(20)   коментарий

"TypeAbon"                      smallint   тип абонента

Структура таблицы "ArcOrder" (отработанные заказы)

"Id"                            integer    без коментариев

"NumOrder"                      integer    нарастающий номер заказа

"Phase"                         smallint   фаза исполнения заказа

2 - исполнен

3 - аннулирован

"OrderType"                     smallint   тип бланка заказа

0 - исходящий ТР

1 - входящий ТР

2 - городская справка

3 - переговорный пункт

4 - транзит

5 - справка по заказу

6 - заказ через СТК

7 - телефонное сообщение

8 - справка о номере

9 - стол уведомлений

10 - переадресовка

"dlitA"                         smallint    заказаная длительность разговора

если 0 то разговор без ограничения

"dlitABReal"                    smallint    время разговора (мин)

"dlitABTarif"                   smallint    тарифицируемая длительность разг (сек)

"dlitAB"                        smallint    реальное время соединения (сек)

"sMin"                          smallint    количество минут (услуги)

"spD"                           smallint    процент от стоимости разговора (услуги)

"spA"                           smallint    процент от стоимости заказа (услуги)

"spM"                           numeric(10,2) стоимость услуг в деньгах (услуги)

"tarif"                         numeric(10,2) тарифная стоимость минуты разговора

"Oplat"         numeric(10,2) общая стоимость заказа

"TarService"                         numeric(10,2) тарифная стоимость услуг

"tTimeCon"      integer     без коментариев

"tTimeWork"     integer     без коментариев

"numConnect"    smallint    без коментариев

"numRMT"        smallint    номер рабочего места

"tabNumZK"      smallint    табельный номер телефониста исполнившего заказ

"tabNumMK"      smallint    табельный номер телефониста принявшего заказ

"Category"      smallint    категория заказа

0 - обычная

1 - срочная

2 - экспрес

3 - льготная

4 - служебная

"TypeAbA"       smallint    тип абонента А

0 - население

1 - хозрасчетные организации

2 - гос.бюджетные организации

3 - гостиницы

4 - телефонистка ПП

5 - служебные

"Service"       char(100)    предоставленые услуги и их количество

"resetOrder"    char(32)     код аннулирования заказа

"dtGet"         timestamp    дата и время приема заказа

"dtOrder"       timestamp    дата и время исполнения заказа

"dtBegin"       timestamp    дата и время начала разговора

"dtEnd"         timestamp    дата и время окончания разговора

"caPrefix"      char(5)      префикс

"caStartP"      char(5)      и

"caDirect"      char(10)     код

"caCodeIn"      char(10)     города вызывающего абонента (А)

"sponsor"       char(20)     оплачивающий заказ

"numTlfA"       char(20)     номер тлф А

"nameA"         char(30)     фамилия абонента А

"nameAbA"       char(20)     адрес абонента А

"remarks"       char(300)    заметки телефониста

"cbPrefix"      char(5)      префикс

"cbStartP"      char(5)      и

"cbDirect"      char(10)     код

"cbCodeIn"      char(10)     города вызываемого абонента

"numTlfB1"      char(20)     до 5-ти телефонов вызываемого абонента

"numTlfB2"      char(20)

"numTlfB3"      char(20)

"numTlfB4"      char(20)

"numTlfB5"      char(20)

"nameB"         char(30)     фамилия вызываемого абонента (Б)

"textAB"        char(300)    текст для абонента Б

"SerCount"      char(20)     без коментариев

"CityA"         char(20)     наименование города А

"CityB"         char(20)     наименование города Б

"LinkA"         smallint     тип связи А (1-межгород,

2-городская,

4-международная)

"LinkB"         smallint     тип связи Б  (тоже, что и А)

"ZoneA"         smallint     тарифная зона А

"ZoneB"         smallint     тарифная зона В

Структура таблицы "Card" (СТК)

"Id"            integer      идентификатор

"Phase"         smallint     фаза

0 - активна

1 - заблокирована

"Number"        char(20)     номер карты

"PinCode"       char(20)     ПИН код

"Price"         numeric(10,2)стоимость карты

"Debet"         numeric(10,2)остаточная стоимость

"dBegin"        date         дата начала действия

"dEnd"          date         дата окончания действия

"phone"         char(10)  	номер телефона, вызываемого абонента

"Groupld"       smallint   номер группы карточки

Структура таблицы "Codes" (Кодификатор)

"CodesType"     smallint  тип кодификатора

"CodesID"       smallint  идентификатор кодификатора

"CodesName"     char(30)  наименование кодификатора

Структура таблицы "Abonement" (абонемент)

"Id"            integer      идентификатор

"Phase"         smallint     фаза

0 - активна

1 - заблокирована

"Number"        char(20)     номер карты

"PinCode"       char(20)     ПИН код

"Price"         numeric(10,2)стоимость карты

"Debet"         numeric(10,2)остаточная стоимость

"dBegin"        date         дата начала действия

"dEnd"          date         дата окончания действия

"phone"         char(10)     предопределенный телефон

Структура таблицы "AddCard" (доплата)

"Id"            integer       идентификатор

"dtPay"         timestamp     дата доплаты

"Number"        char(20)      номер карты СТК

"tabNumZk"      smallint      номер телефониста, принявшего доплату

"addPay"        numeric(10,2) сумма доплаты

"PhonePay "     char(10)      номер телефона по которому принималась доплата

"tabOutPay"     char(10)      фамилия телефониста, принимавшего доплату

Структура таблицы "Talon" (талоны)

"Id"            integer    идентификатор

"Type"          smallint   тип

"Number"        char(20)   номер талона

"DataT"         date       дата

"Money"         char(20)   стоимость

"Code"          char(20)   код

"ZakDlit"       smallint   длительность заказа

"TabFirst"      char(10)   кто принял талон

"NumberOrder"   integer    номер заказа

"Summa"         char(20)   Сумма

"Notes"         char(20)   коментарий

"TypeAbon"      smallint   тип абонента

Структура таблицы "TIndex" (телеграфный индекс)

"CityName"      char(30)  город

"Region"        char(30)  регион

"TIgIndex"      char(6)   индекс

Структура таблицы "Uved" (уведомление)

"Uvedld"        integer   идентификатор

"Stateld"       smallint  идентификатор города

"City"          char(20)  город

"N_Os"          char(20)  номер отделения связи

"N_PP"          char(20)  номер переговорного пункта

"WorkTIME"      char(20)  рабочее время

"Phone"         char(50)  телефон

"AnyTime"       char(20)  круглосуточный переговорный пункт

"Holidays"      char(20)  круглосуточный пер. пункт, работающий по выходным дням

"Note"          char(20)  коментарии

Структура таблицы "WorkOperators" (выработка оператора)

"DateWork"      timestamp  дата исполнения заказа

"TabNumber"     smallint  табельный номер оператора

"OrderType"     smallint  тип заказа

"Input"         smallint  прием заказа: 0-принял, 1-непринял

"Working"       smallint  работа с заказом: 0-принял, 1-непринял

"Clear"         smallint  онулирование